Общество с ограниченной ответственностью

«СибПроект»

генеральный план

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

панкрушихинскИЙ сельсовет

панкрушихинского района

алтайского края

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

(Внесение изменений)

Заказчик: Администрация Панкрушихинского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 1 от 04.02.2025 г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2025

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 									А.И. Партина

Инженер землеустроитель                                                                         А. А. Новикова

Инженер по электроснабжению 						Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 				Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 						Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Панкрушихинского сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта функциональных зон Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения с. Панкрушиха, п. Заречный | М 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края | М 1:25000 |
| ГП 6 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории с. Панкрушиха, п. Заречный | М 1:5000 |
| ГП 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края | М 1:25000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	9

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	9

2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	30

2.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	30

2.5. НАСЕЛЕНИЕ	35

2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	39

2.7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	39

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	39

2.9. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	46

2.10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	54

2.11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	57

2.12. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	64

2.13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	69

2.14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	79

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	90

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	92

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	94

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	95

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	95

6.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	96

6.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	101

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	102

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	103

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	104

Раздел 9. Технико-экономические показатели проекта	105

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» (АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ «ТФГИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ)	107

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И  ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	113

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕД ИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	115

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (МИНТРАНС АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	126

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	133

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (АЛТАЙСКИЙ ЦГМС – ФИЛИАЛ ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)	134

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 22:32:030011:1635 	135

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края выполнен на основании муниципального контракта № 1 от 04.02.2025 г. специалистами ООО «СибПроект», в соответствии с техническим заданием.

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление Администрации Панкрушихинского района от 22.01.2025 № 19 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края».

Проект генерального плана муниципального образования Панкрушихинский сельсовет выполнен в местной системе координат Алтайского края МСК-22 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от января 2025 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является определение назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, эффективного использования земель рекреационного назначения.

Основные задачи работы:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия; создание условий для планировки территории муниципального образования; уточнение в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах населенных пунктов с. Панкрушиха, п. Заречный Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края;

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определение направления и границ развития территории муниципального образования;

- установление функционального назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

- определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

- определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Панкрушихинского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2025 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2035 года;

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2045 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

12. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории», или иной актуальной редакции на момент выполнения работ.

13.Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

14. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

15. Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края.

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования.

- Схема территориального планирования Алтайского края.

- Схема территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

- Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В работе использованы следующие документы стратегического планирования:

- Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденная Законом Алтайского края от 06.09.2021№86-ЗС;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края до 2035 года, утвержденная Собранием депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 18.12.2020 г. № 52-РСД;

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Панкрушихинском районе» на 2021-2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Панкрушихинского района Алтайского края от 02.11.2020 № 323;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края на 2023-2027 годы», утвержденная Постановлением администрации Панкрушихинского района Алтайского края от 28.12.2022 № 441;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2022-2027 годы», утвержденная Постановлением администрации Панкрушихинского района Алтайского края от 26.11.2021 № 449.

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Панкрушихинский сельсовет входит в состав Панкрушихинского муниципального района Алтайского края. Панкрушихинский сельсовет состоит из двух сел: село Панкрушиха, поселок Заречный.  Административный центр поселения – районный центр с. Панкрушиха. Граничит муниципальное образование с Луковским, Подойниковским, Зятьковским, Железнодорожным, Кривинским, Велижанским сельсоветами Панкрушихинского района Алтайского края.

Расстояние от с. Панкрушиха до краевого центра г. Барнаула составляет 274 км. Расстояние от с. Панкрушиха до г. Новосибирска составляет 150 км, в 10 км от ближайшей железнодорожной станция Панкрушиха. Удаленность поселка Заречный от села Панкрушиха 5 км.

Панкрушихинский сельсовет занимает центральное положение в районе. Развитие хозяйственной деятельности носит активный характер и формируется дисперсно на территории сельсовета. С юга и юга-востока населенный пункт ограничен автомобильной дорогой регионального значения «Камень-на-Оби-Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород» и железнодорожной магистрали «Барнаул-Карасук».

Муниципальное образование Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края наделен статусом сельского поселения законом Алтайского края от 29.12.2005 года № 142-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края».

Постоянная численность населения Панкрушихинского сельсовета на конец 2024 года составляет 4170 человек.

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Климат района определяется сложными взаимодействиями циркуляции атмосферы и подстилающей поверхностью и отличается жарким, но коротким летом, холодной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивает ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже в вегетационный период. Средняя температура самого теплого месяца +19°С, холодного -20°С. Глубина промерзания почвы в зимний период составляет 145 см., наибольшее промерзание 230 см. Влажность воздуха является одним из метеорологических элементов режима увлажнения. Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы. Содержание его меняется в зависимости от условий местности. Среднее выпадение осадков составляет 364 мм. В зимнее время высота снежного покрова в районе незначительная и составляет 32-33 см в среднем, максимальная 47 см. Снежный покров появляется в среднем 25 октября и сохраняется до 12 апреля. Для района характерен активный ветровой режим с преобладанием ветра юго-западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.

Ландшафтная характеристика

Анализ ландшафтных выделов территории Панкрушихинского сельсовета, позволяет выделить следующие местности и показать их современное хозяйственное использование:

1. Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с осиново-березовыми колками и балочными лесами на серых лесных почвах.

2. Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с озерными понижениями и остепненными лугами в комплексе с полынно-злаковыми степями на черноземах солонцеватых и луговых засоленных, нередко с солончаками, почвах.

3. Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

4. Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерновослабоподзолистых почвах и боровых песках.

5. Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых лесных почвах.

6. Днища ложбин древнего стока плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами на солонцах и солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах.

7. Долины малых рек ровные, осложненные старицами, со злаково-разнотравными, осоковыми закустаренными лугами на аллювиальных луговых и лугово-болотных почвах.

8. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых почвах.

Условные обозначения:

8-номер природного комплекса

Рис. 1. Ландшафтная карта Панкрушихинского сельсовета

На территории Панкрушихинского сельского поселения интересными объектами рельефа являются ложбины древнего стока. В понижениях находятся большие и малые озера, окруженные сосновым лесом. В геоботаническом отношении район относится к южнолесостепной местности Верхнеобской провинции. Естественная растительность представлена разнотравно-ковыльными, разнотравно-злаковыми типами. Преобладающие виды растений: типчак, осока узколистая, полынь австрийская, лабазник шестилепестной, клубника, зопник клубненосный, мятлик, тимофеевка, мышиный горошек, чина луговая, полевица белая, шелковица, пырей и другие.

Для сельсовета характерно большое количество колков: березовых, осиново-березовых, осиновых. Площади между колками занимают луга, которые используются под пастбища или сенокосы. По северной части Панкрушихинского сельсовета проходит лес с преобладанием хвойных пород. Лесной фонд закреплен за Панкрушихинским лесничеством.

В 1973 году в районе расположения лесничества был организован биологический заказник краевого значения «Панкрушихинский», часть которого находится на северо-западе Панкрушихинского сельсовета.

Ранее выполненные исследования рекомендуют на большей части этой территории сельскохозяйственное использование как наиболее рациональное, а сосновый бор района (Бурлинская лесная дача), относится к уникальным ленточным сосновым борам Алтая. Бор состоит из сосны с примесью березы, осины, черемухи, ивы, тополя, желтой акации.

Выполненное ландшафтное зонирование выделяет два типа территории:

-лесная территория. В ее границах – особо охраняемые участки (заказник);

-пологие слаборасчлененные ложбины древнего стока. Земли благоприятные для ведения сельскохозяйственного производства.

В пределах этих территорий выделены водоохранные зоны озер и рек.

Территорию населенных пунктов в пределах водоохранных зон следует использовать в рекреационных целях без проектирования нового капитального строительства.

Проектом генерального плана предлагается развитие территории в следующих направлениях:

-рекреационное (общественное природопользование);

-селитебное (индивидуальное строительство);

-природоохранное (сохранение ландшафта, выделение санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны, водоохранных зон).

Капитальная застройка размещается с учетом природного ландшафта, с максимальным сохранением его форм и биоразнообразия. Территория под застройку планируется на незалесенном участке.

Проектом предусматривается благоустройство рекреационных зон, создаётся новая зона отдыха.

Благоустройство парковых территорий и создание рекреационных зон создаст более комфортные условия проживания местного населения.

Экологически благополучному развитию территории будет способствовать вынос промышленных объектов на окраины населенного пункта, снижение мощности и техническое перевооружение предприятий.

Инженерно-строительные условия

Оценка инженерно-строительных условий территории Панкрушихинского поселения проводилась на основании анализа ранее выполненной проектной документации.

Главной целью оценки инженерно-строительных условий и природно-ресурсного потенциала рассматриваемой территории являются:

- выявление неблагоприятных по инженерно-геологическим и прочим условиям территорий для обоснования проектных предложений по инженерной подготовке и благоустройству;

-  обоснование возможности многопрофильного использования территории с учетом имеющегося природного потенциала.

При инженерно-строительной оценке учитываются следующие факторы:

- геолого-геоморфологические условия;

- гидрогеологические особенности;

- инженерно-геологические процессы и явления;

- минерально-сырьевые ресурсы.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в ложбине древнего стока реки Бурла, сложенной озерно-аллювиальными отложениями карасукской свиты. Абсолютные отметки изменяются в пределах 3 м. Рельеф спокойный, слегка волнистый с уклоном в сторону р. Бурла и р. Паньшиха – на север, северо-запад, северо-восток.

Геолого-гидрогеологическое строение

В геологическом строении территории участвуют средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты, перекрытые сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава). Мощность почвенно-растительного слоя колеблется от 0,3-1 м. Озерно-аллювиальные отложения представлены песками мелкими и суглинками туго-мягкопластичной консистенции. Мощность слоя песков от 6,4 до 8,5 м. Мощность суглинков достигает 7 м.

В гидрогеологическом отношении выделяется один безнапорный горизонт водоносов, песков мелких мощностью 5,5 м.

Питание грунтовых вод осуществляется за счёт атмосферных осадков.

По химическому составу грунтовые воды являются гидро-карбонатно-кальцевые I типа, не обладающие никакими видами агрессии.

Годовые колебания уровня грунтовых вод составляют 1,5 м. Установившийся уровень грунтовых вод находится на глубине 2,3 - 4,0 м при абсолютных отметках 156,6 – 157,3 м.

Среднегодовой уровень воды в р. Бурла находится на абсолютной отметке февраль – 154,8 м, май – 155,5 м.

Наивысший уровень воды в реке (по опросам старожилов) имел место в 1937 г. – абсолютная отметка 157,4 м. В гидрогеологический максимум паводковыми водами затапливается правый берег р. Бурла, а также пойма р. Паньшиха.

Инженерно-экологические условия

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства.

По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 2.1), характеристика почвенного покрова местности приведена в таблице 2.2.

Инженерно-геологические условия Панкрушихинского сельсовета, в общем, благоприятны для различных видов строительства, хотя в целом и отличаются заметной неоднородностью и изменчивостью на небольших расстояниях и площадях. При их освоении может возникнуть необходимость в выполнении работ по планировке, некоторому осушению, по предупреждению развития геологических процессов или локализации их опасного воздействия (табл. 2.3).

Большая часть комплекса пород представлена лессовидными суглинками, опыт строительства на таких грунтах указывает на необходимость обязательного соблюдения всех правил и норм возведения сооружений на просадочных породах.

С позиций инженерного обустройства района, наряду с детальными исследованиями под отдельные виды строительства, необходимо предусмотреть проведение инженерно-геологических среднемасштабных съемочных работ.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- участки с близким залеганием грунтовых вод в пределах пойм рек, озер;

- участки затопляемые расчетными паводками.

Градостроительному освоению данных территорий должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке территории, организации водоотведения поверхностного стока и др.

К территориям нормативного недропользования отнесены участки, в пределах которых располагаются месторождения полезных ископаемых.

Таблица 2.1

Инженерно-экологические условия ландшафтов

| Местность | Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающе углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | _ | Менее 00 17 - 00 30 | 300-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 2. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | _ | 00 17 - 00 30 | 300-350 | 25-50 | Не осложняют |
| 3. | Равнины и высокие террасы; грунты песчано-глинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 4. | Равнины и высокие террасы; грунты песчаные | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 5. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 6. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 7. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-100 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 8. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |

Таблица 2.2

Характеристика почвенного покрова местностей

| Местность | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | черноземы выщелоченные | Менее 00 17 - 00 30 | 6,2-6,9 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и супеси | автомор-фные | тяжело- и среднесуглинистый | 36-40 | 3,89-6,62 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 30,37 мг на 100 г K2О 80,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | черноземы обыкновенные | Менее 00 17 - 00 30 | 6,1-7,0 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 34-54 | 4,09-7,11 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 10,0-18,75 мг на 100 г K2О 26,25-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | серые лесные | Менее 00 17 - 00 30 | 4,4-5,8 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | суглинис-тый | 16-29 | 5,78-9,45 | удов. | N 0,36-0,52% P2О5 1,25-15,19 мг на 100 г K2О 6,0-35,0 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 2. | черноземы обыкновенные | 00 17 - 00 30 | 6,9-9,1 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 49-53 | 4,66-6,39 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 10,0-18,75 мг на 100 г K2О 26,25-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 - 00 30 | 7,0-8,5 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 49-53 | 4,6-6,6 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 30,37 мг на 100 г K2О 80,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | серые лесные осолоделые | 00 17 - 00 30 | 4,4-7,2 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные отложения | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый | 20-53 | 1,95-5,85 | удов. | N 0,13-0,42 %, P2О5 3,94-8,94 мг на 100 г K2О 17,5-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии; засолению |
| 3. | подзолистые | 00 17 - 10 30 | 5,6-6,3 | покровные нелессовидные и древнеаллювиальные породы | полугидроморфные | супесчаный и песчаный | 3-22 | 1,02-1,22 | удов. | N 0,07 %, P2О5 3,94 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 2,50 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
| 4. | подзолистые | Менее 00 17 | 5,6-6,3 | покровные нелессовидные и древнеаллювиальные породы | полугидроморфные | супесчаный и песчаный | 3-22 | 1,02-1,22 | удов. | N 0,07 %, P2О5 2,5 мг на 100 г K2О 7,5 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
|  | серые лесные | Менее 00 17 | 4,2-7,4 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | суглинис-тый | 16-29 | 3,17-4,76 | удов. | N 0,36-0,52% P2О5 3,25-11,56 мг на 100 г K2О 8,75-38,75 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 5. | солонцы | Менее 00 17 | 6,3-9,9 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-18 | 1,89-7,97 | неудов. | N 0,08-0,21% P2О5 1,45-12,06 мг на 100 г K2О 16,25-60,0 мг на 100 г | засолены |
|  | солончаки | Менее 00 17 | 9,4-10,2 | древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | песчаный легкосуглинистый | 3-18 | 0,84 | неудов. | N 0,05-1,29% P2О5 1,50-7,35 мг на 100 г K2О до 70 мг на 100 г | засолены |
| 6. | аллювиальные луговые | Менее 00 17 | 5,8-7,8 | аллювиаль-ные засоленные и оглеенные незасоленные отложения | полугидроморфные | глинистый и среднесуглинистый | 13-55 | 2,24-14,29 | неудов. | N 0,15-0,70 %, P2О5 10 мг на 100 г почвы K2О 3,75-10,0 мг на 100 г | подвержены засолению, заболачиванию |
|  | лугово-болотные | Менее 00 17 | 7,6-7,7 | древнеаллювиальные и покровные нелессовид-ные отложения | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 25-30 | 3,35-7,69 | неудов. | N 0,41% P2О5 мг на 100 г K2О мг на 100 г | засолены |
| 7. | лугово-черноземные солонцеватые | Менее 00 17 | 7,0-8,2 | покровные лессовид-ные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные отложения | полугидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 33-58 | 2,14-8,38 | неудов. | N 0,13-0,42% P2О5 1,54-1,75 мг на 100 г K2О 43-60 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной |

Таблица 2.3

Инженерно-геологические условия строительства

| Номер местности | Промышленное и гражданское строительство |  | Гидротехническое (мелиоративное) строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия | Факторы, осложняющие природные условия | Условия | Мероприятия |
| 1. | Осложненные для промышленного строительства | Наличие просадочных грунтов с неравномерными величинами просадок. Местами грунты с повышенной сжимаемостью, требует устройств стока. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Не требуется |  |
| 2. | Осложненные для промышленного и отдельных видов гражданского строительства | Наличие просадочных грунтов. Водообеспеченность недостаточная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Осложненные | Комплекс дополнительных гидромелиоративных мероприятий |
| 3. |  |  | Непригодные для гидромелиоративного освоения | Для переувлажненных почв – выборочное осушение. Химическая и агрохимическая мелиорация солонцов |
| 4. | Осложненные для промышленного и гражданского строительства | Близкое залегание грунтовых вод к поверхности, заболоченность, требуют устройства стока. Водообеспеченность удовлетворительная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Осложненные | Земли, нуждающиеся в регулировании водного режима. Для переувлажненных почв – выборочное осушение, культур-технические мелиорации |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Пригодные для лиманного орошения | Культурно-технические, агротехнические и противосолонцовые мероприятия |
| 7. | Осложненные для промышленного и гражданского строительства | Наличие пучинистых грунтов, близкое залегание грунтовых вод к поверхности, местами значительные уклоны. Водообеспеченность остаточная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Не нуждающиеся в гидромелиорации | Гидротехнические мероприятия по борьбе с водной эрозией |

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Панкрушихинского сельсовета представлена преимущественно месторождением кирпично-черепичных глин, лечебно-столовых минеральных вод, проявлениями торфа.

Панкрушихинское месторождение кирпично-черепичных глин расположено к юго-востоку от районного центра с. Панкрушиха. Разведано в 1968г.   Нерудной экспедицией ЗСГУ.

Месторождение расположено в долине р. Бурла и приурочено к аллювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста. Полезными ископаемыми являются лёссовидные суглинки пластообразного залегания, средняя мощность которых 4,42 м. Суглинки содержат маломощные линзообразные прослои песка. Перекрыты суглинки почвенно-растительным слоем средней мощности 0,46 м.

Лабораторные исследования суглинков проведены Нерудной экспедицией, Центральной лабораторией ЗСГУ.

Таблица 2.4

Гранулометрический состав суглинков

| Фракция (мм) | % |
| --- | --- |
| > 2 | 0,0-0,19 |
| 2,0-0,5 | 0,40-1,73 |
| 0,5-0,25 | 0,89-2,82 |
| 0,25-0,1 | 9,18-21,46 |
| 0,1-0,05 | 22,08-34,22 |
| 0,05-0,01 | 28,97-36,21 |
| 0,01-0,005 | 5,11-11,0 |
| < 0,005 | 11,90-20,45 |

Химический состав:

- SiO2  65,82-75,25%;

- Al2O3  11,0-12,38%;

- Fe2O3  4,01-4,84%;

- TiO2  0,49-0,66%;

- MgO  0,92-1,65%;

- п. п. п.  3,24-6,40%;

- К2О  2,70-1,95%;

- Na2O  1,55-1,85%.

Все пробы представлены умеренно-пластичными разностями с числом пластичности 13-14, среднечувствительными и малочувствительными к сушке. Сырьё в естественном виде пригодно для производства обыкновенного строительного кирпича марок «100»  «200». Оптимальная температура обжига  950-1000°С.

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Балансовые запасы сырья на 01.01.1971 г. по категориям В+С1  1914 тыс. м³, в том числе по категории В  206 тыс. м³. Запасы утверждены ТКЗ, протокол № 366 от 01.06. 1969 г. Возможен прирост запасов за счёт расширения площади разведанных работ. Месторождение эксплуатировалось Панкрушихинским кирпичным заводом.

Панкрушихинский участок лечебно-столовых минеральных вод расположен в районе с. Панкрушиха. Участок пересекает асфальтированная автомобильная дорога Камень-на-Оби  Славгород. Площадь участка, в пределах которого распространены лечебно-столовые минеральные воды, составляет 640 км². Оцененные ресурсы минеральных подземных вод  до 450 м³/сутки. Они приурочены к водоносному среднемиоценовому-нижнеплиоценовому горизонту порово-пластовых подземных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна. Месторождение рассматривается, как перспективный объект для инвестирования (Минерально-сырьевые..., 2007).

Водоносный горизонт залегает на глубинах 87-122м, мощность водовмещающих средне-мелкозернистых песков составляет 7-37м. Статические уровни в скважинах устанавливаются на глубинах 11-71 м. Водоносный горизонт напорный, превышение уровней подземных вод над кровлей горизонта составляет 50-100м. Водоносный горизонт обладает средней водообильностью, дебиты эксплуатационных скважин  285-380м³/сутки при понижениях уровней на 10-60м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 5-10 м/сутки, коэффициент пьезопроводности  1х106 м²/сутки.

Подземные воды сульфатно-хлоридные магниево-кальциево-натриевые с минерализацией 2,14-2,93 г/дм³. В соответствии с ГОСТ 13273-88 они относятся к XVII группе минеральных лечебно-столовых вод (аналог  минеральные воды Хиловского типа):

Основные технико-экономические показатели освоения лечебно-столовых минеральных вод Панкрушихинского участка показаны в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Основные технико-экономические показатели освоения лечебно-столовых минеральных вод Панкрушихинского участка

| Наименование показателей | Ед. измер. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Прогнозные ресурсы | м³/сутки | 46150 |
| Ожидаемые эксплуатационные запасы категории В | -¦- | 105 |
| Потери при добыче | % | 5 |
| Эксплуатационные запасы без потерь | м³/сутки | 100 |
| Суточная производительность предприятия | -¦- | 100 |
| Годовая производительность предприятия | м³/год | 25000 |
| Срок обеспеченности запасами | лет | >25 |
| Цена минеральных вод без учета транспортных расходов | тыс. руб./м³ | 6 |
| Годовая стоимость выпускаемой продукции | тыс. руб. | 150000 |
| Суммарная стоимость товарной продукции | -¦- | 3750000 |
| Капитальные вложения, всего | -¦- | 50000 |
| в том числе затраты на проведение геологоразведочных работ | -¦- | 5000 |
| Годовые эксплуатационные расходы | -¦- | 114835 |
| Валовая прибыль предприятия | -¦- | 21227 |
| Чистая годовая прибыль предприятия | -¦- | 16056 |
| Окупаемость | лет | 3 |
| Окупаемость с дисконтированием | -¦- | 4 |
| Рентабельность к капвложениям | % | 32,1 |
| Чистая дисконтированная прибыль предприятия | тыс. руб. | 56484 |

С целью комплексного использования минеральных вод (лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения, розлив и т.д.) необходима разведка и оценка их эксплуатационных ресурсов на территории района.

Гидрография и гидрологические условия

Территория характеризуется редкой речной сетью.

Основной водной артерией является река Бурла. Она относится к области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья и её общая длина от истока до устья составляет 489 км, площадь водосборного бассейна – 12800 км².

Бурла протекает по северо-западной окраине с. Панкрушиха.

Водосбор реки расположен вдоль древней ложбины стока. Площадь водосбора в створе с. Панкрушиха составляет 1990 км². Абсолютные отметки поверхности водораздела составляют 175-200 м, уклон порядка 0,85%.

Для режима реки Бурла характерно резко выраженное весеннее половодье, на которое приходится 89-94 % объема годового стока и низкий сток в остальную часть года (в летне-осенний период 6–10 % и зимний 0–1 % годового стока).

Половодье проходит одной волной, за резким подъемом следует продолжительный спад весеннего половодья, шлейф которого в верхнем течении растягивается иногда до середины июня.

Максимальные расходы весеннего половодья являются на р. Бурла наивысшими годовыми и проходят обычно в апреле. Дождевые паводки обычно приходятся на июль – август. Максимальный расход дождевого паводка составляет 4,08 м³/с.

Минимальные значения стока характерны для р. Бурлы в летне-осенний и зимний период. Самый низкий сток реки бывает зимой. Средний многолетний расход зимней межени равен 0,004 м³/с.

Минерализация воды в период половодья на всем протяжении реки изменяется от 200 до 400 мг/дм³, жесткость от 3 до 6 мг-экв/дм³ (вода умеренно жесткая). В ионном составе выражено преобладание гидрокарбонатов, а в маловодные годы – сульфатов и натрия. В маловодные годы и межень, и минерализация речной воды возрастает и может достигать 2000 мг/дм³, жесткость повышается до 9 мг-экв/дм³

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает +19 – + 25°С. Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-90 см. Средние сроки замерзания рек – первая декада ноября. Вскрытие льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 10 дней.

Температура воды в озерах в июле составляет + 19 - +24°С. Водное питание прудов и озер осуществляется, главным образом, в весеннее время. В маловодные годы часть озер пересыхает.

В реках и озерах водятся щука, карась, окунь, чебак.

Гидротехнических сооружений на территории сельского поселения нет.

Полученные данные имеют оценочный характер для большей части водотоков и водоемов. Для оценки их экологического состояния требуется организация специальных наблюдений за химическим составом, учитывая рост антропогенных нагрузок на внутренние водные объекты.

Выводы:

1.Водные объекты, рассматриваемой проектом территории, относятся к категории малых и очень малых и, обладая низкой самоочищающей способностью, особенно чувствительны к различным видам антропогенного воздействия.

2.По условиям водообеспеченности район характеризуется незначительными ресурсами подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Озера относятся к категории малых и имеют небольшие объемы воды.

3.Максимальные подъемы уровня воды на реках не превышают 1,5 м, на озерах 1,0 м. Таким образом, затоплению подвергаются только пониженные прибрежные территории.

4.  Купальный сезон с температурой воды более 17ºС длится 45-55 дней.

В настоящее время водные объекты используются для любительского рыболовства, купания.

Водные объекты также являются водоприемниками дренажных вод с лесных и сельскохозяйственных угодий, сточных вод поселений и объектов рекреации.

На территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края расположены земли лесного фонда из состава земель Панкрушихинского лесничества с реестровым номером: 22:00-15.16.

Границы и координаты Панкрушихинского лесничества Алтайского края установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства №139 от 09.03.2021 «Об установлении границ Панкрушихинского лесничества в Алтайском крае».

По данным Территориального фонда геологической информации по Сибирскому Федеральному округу на территории Панкрушихинского сельсовета, согласно государственным балансам запасов и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2025 г. имеется:

- 1 месторождение кирпичного сырья;

- 1 месторождение  строительного песка (2 участка);

- 2 месторождения подземных вод;

- 3 водозабора питьевых подземных вод.

Краткая характеристика месторождений приведена в таблицах 2.6 и 2.7

Наличие действующих лицензий на территории Панкрушихинского сельсовета приведено в таблице 2.8. (Приложение 1. Письмо Алтайского филиала Федерального бюджетного Учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому Федеральному округу» (Алтайский филиал ФГБУ «ТФГИ по Сибирскому Федеральному округу)).

Таблица 2.6

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных на территории Панкрушихинского района

| № на схеме | Название месторождений и участков | Местоположение | Краткая характеристика | Запасы, ресурсы, дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |
| 1 | Панкрушихинское месторождение суглинков | Расположено в 3 км на ЮВ от р. ц. Панкрушиха и в 10 км на СВ от ж. д. ст. Панкрушиха. | Месторождение представлено пластообразной залежью лессовидных суглинков, с маломощ- ными прослоями и линзами песков. Средняя мощность суглинков 4,4 м. Мощность вскры- ши не более 0,5 м. Суглинки умеренно-пластичные (число пластичности 9 – 12), в естественном состоянии пригодны для про-изводства обыкновенного кирпича марки «100». | Запасы утверждены ТКЗ по категориям В + С1 - 1914 тыс. м 3 (протокол от 01.06.1969 г. № 366), учтены балансом в нераспределенном фонде и по состоянию на 01.01.2025 г. соответствуют запасам на дату утверждения. |
| Строительные пески |  |  |  |  |
| 2 | Панкрушихинское | Расположено в 14 км западнее р. ц. Панкрушиха, в 2,5 км на восток от д. Зыково. | Ппрр. Месторождение выявлено в 1960 году «Гипротранскарьер», сложено боровыми песками и озерно-болотными отложениями. Полезная толща имеет 2-х слойное строение: верхний слой – до уровня грунтовых вод представлен мелкозернистым песком с преобладанием фракций 0.5 и 0.2 мм; нижний обводненный слой – песком с преобладанием фракций 0.2 –0.1 мм. Мощность полезной толщи от 0.8 до 7.8 м, мощность вскрыши – 0.2 м. Водный горизонт встречен на глубине 0.9 – 5.0 м Пески. Пески пригодны для песочниц локомотивов. | Запасы песков по категории А + В + С1 в количестве 2117 тыс.м3 утверждены НТС «Гипротранскарьер» (протокол от 29.02.1960 г. № 8), забалансовые запасы по категории С1 – 353 тыс. м3 (повышенное содержание фракции 0.5 – 1 мм), госбалансом не учтены, сведений об эксплуатации нет. |
| 7 | Зыковский – I участок (В 1995 году Нерудной ГРП «Запсибгеология» проведены работы на перспективной площади Панкрушихинского месторождения) | Расположен в 2,5 км восточнее с. Зыково. | Сложен верхнечетвертичными - современ-ными эоловыми песками мощностью от 1.3 до 7.6 м. Мощность вскрышных пород 0.2 – 0.5 м Пески мелкие и очень мелкие (модуль круп-ности 1.04 – 1.5), пригодны для применения в качестве заполнителя для строительных раст-воров. Грунтовые воды встречены на глубине 2.0 – 3.0 м. | Запасы песков С2 - 5700.8 тыс. м3 приняты к сведению НТС Южсибгеолкома и АООТ «Запсибгеология» (протокол от 27.12.1995 г.), государст- венным балансом не учтены. Рекомендуется постановка геологоразведочных работ. |
|  | Зыковский – II участок (В 1989 году Нерудной ГРП «Запсибгеология» проведены работы на перспективной площади Панкрушихинского месторождения) | Расположен в 2.5 км на ЮВ от с. Зыково. | Сложен покровными эоловыми разнозернис-тыми кварц-полевошпатовыми песками средней мощностью 3.8 м. Мощность вскрышных пород 0.2 м, грунтовые воды не встречены. Пески рекомендованы для всех видов строительных работ в качестве мелкого заполнителя. При использовании песков как мелкого заполнителя для бетонов требуется некоторая корректировка зернового состава, а именно добавка крупной фракции. | Запасы песков С2 - 1260.1 тыс. м3 приняты к сведению ТС Нерудной ГРП (протокол от 12.07.1989 г.), государственным балансом не учтены. Рекомендована постановка геологоразведоч-ных работ. |

Таблица 2.7

Перечень месторождений подземных вод на территории Панкрушихинского сельсовета

| № на схеме | № лицензии Срок действия | Предприятие | Название участка | Географическая привязка, координаты условного центра (система ГСК -2011г.) | Разрешенный водоотбор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м/сут | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БАР 01353 ВЭ 16.04.2007- 01.12.2030 | ООО "Крестьянское хозяйство "Ежелого" | водозабор КХ Ежелого | 5 км на юго-запад от с. Панкрушиха сш 530 48/ 12,0249// вд 800 16/ 27,7616// | 16,5 | 5,7 |
| 2 | БАР 80574 ВЭ 09.04.2020- 15.04.2045 | МУП "Теплоцентраль" | Каменскопанкрушихинский (водозабор МУП Теплоцентраль) | Южная окраина с. Панкрушиха сш 530 49/ 3,9823// вд 800 20/ 5,0202// | 499 | 181,81 |
| 3 | БАР 00712 ВЭ 31.03.2003-31.12.2028 | ОАО «Панкрушихинский маслосырзавод» | Панкрушихинский -1 (водозабор Панкрушихинского мсз) | Юго-восточная окраина с. Панкрушиха сш 530 49/ 22,0298// вд 800 23/ 52,7758// | 35,7 | 12,9 |

2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края частично расположен государственный природный комплексный заказник краевого значения «Панкрушихинский» с реестровым номером 22:32-6.96. В настоящее время действующее Положение о заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 № 278 «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418 (ред. от 03.07.2023) «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года», на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края не планируется создание особо охраняемых природных территорий. (Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края №24/П/15440 от 27.11.2024 г.).

2.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Панкрушихинского сельсовета находятся четыре объекта культурного наследия (памятники истории, а также памятник градостроительства и архитектуры) регионального значения, включенные в реестр таблица 2.4.1.

На территории сельсовета расположен один включенный в реестр объект археологического наследия федерального значения – памятник «Панкрушиха, курган».

Перечень объектов культурного наследия на территории Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.4.1

| Наименование объекта | Вид объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | памятник | 221710994710005 | регионального значения | Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина 16б |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | памятник | 221710994690005 | регионального значения | Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина 14б |
| Братская могила партизан, погибших за власть Советов | памятник | 221711111670005 | регионального значения | Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, центр села |
| Памятник градостроительства и архитектуры: |  |  |  |  |
| Храм Святого Ильи Пророка | памятник | 221711111680005 | регионального значения | Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, центр села |
| Объект археологического наследия |  |  |  |  |
| Панкрушиха, курган | памятник | 221441240890006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия утверждаются нормативными правовыми актами Алтайского края.

8. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. (Приложение 3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (Алтайохранкультура) №47/П/1567 от 01.11.2024 г.).

2.5. НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельсовета.

По данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) численность постоянного населения Панкрушихинского сельсовета на конец 2024 года составляет 4170 человек.

Динамику изменения численности населения Панкрушихинского сельсовета по данным РОССТАТА в период с 2020 г. по 2024 г. можно отследить на Рисунке 2.

Рис. 2 - Динамика изменения численности населения Панкрушихинского сельсовета по данным РОССТАТ

График динамики численности населения показывает, что в период с 2020 по 2024 года численность населения снизилась на 793 человека (19%).

Динамика численности населения Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.5.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | конец 2024 |
| Панкрушихинский сельсовет | 4963 | 4893 | 4860 | 4156 | 4170 |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения | - | -70 | -33 | -704 | +14 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции.

Прогноз демографического развития Панкрушихинского сельсовета приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Территория сельсовета имеет базу для развития данного сценария. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие сельсовета будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М1000t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 20 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на конец 2024 года.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2035 году в Панкрушихинском сельсовете составит:

Hр=4170×1+0,6100010= 4195 человека.

Население на расчетный срок к 2045 году в Панкрушихинском сельсовете составит:

Hр=4170×1+0,6100020= 4220 человека.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 4195 человек (+0,6%), на расчетный срок – 4220 человек (+1%).

- Генеральным планом принят базовый сценарий развития.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.5.2.

Расчетная численность населения

Таблица 2.5.2

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На конец 2024 г. | Первая очередь 2035 г. | Расчетный срок 2045 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Панкрушихинский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения принятая генеральным планом | 4170 | 4195 | 4220 |

Возрастная и половая структура населения

Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные администрацией Панкрушихинского сельсовета, на текущий период приведены в Таблице 2.5.3.

Половой и возрастной состав населения на конец 2024 г.

Таблица 2.5.3

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь- ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 16 | 17 - 18 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| кол-во | 4170 | 70 | 69 | 195 | 62 | 2658 | 2007 | 531 | - | 88 | 32 | 1116 | 1000 | 116 |
| % | 100 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 1,5 | 63,7 | 48,1 | 12,7 |  | 2,1 | 0,8 | 26,7 | 23,9 | 2,8 |

По данным таблицы 2.5.3:

- доля граждан трудоспособного возраста – 63,7 %,

- доля населения старше трудоспособного возраста – 26,7 %, моложе трудоспособного возраста – 9,6 %

2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экономика Панкрушихинского сельсовета представлена такими отраслями, как сельское хозяйство, КФХ и личное подсобное хозяйство. Доминирующая отрасль – сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс – представляют предприятия сельского хозяйства, которое представлено 18 коллективными сельскохозяйственными предприятиями и 18 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Сельскохозяйственное производство в районе представлено молочным и мясным животноводством, производством зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур.

Наивысших показателей в растениеводстве ежегодно добиваются сельхозпредприятия ООО «Крестьянское хозяйство Теслина Н.И.», ТОСП ООО «Житница Алтая», ООО КФХ «Росток», ООО «Панкрушихинский агропромснаб».

Среди индивидуальных предпринимателей высокие результаты у ИП Глава КФХ Дотаев М.И., ИП Глава КФХ Савочкин С.В.

## 2.7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Все данные по жилому фонду приведены в соответствии с данными администрации Панкрушихинского района.

Застройка населенных пунктов в основном представлена одно - двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Многоквартирные жилые дома представлены двухэтажными домами и одним трехэтажным домом (всего 20 многоквартирных домов). На сегодняшний день в селе Панкрушиха и поселке Заречный имеются заброшенные нежилые земельные участки, в связи с этим жилой фонд сельсовета за последние года уменьшился.

Жилой фонд Панкрушихинского сельсовета на конец 2024 года составляет 93,5 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составляет 22,4 кв.м/чел (в среднем по Алтайскому краю обеспеченность в сельской местности составляет 25 кв.м/чел).

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

Медицинские услуги населению Панкрушихинского сельсовета оказывает КГБУЗ Панкрушихинская ЦРБ (48 коек, из них 15 коек терапевтического профиля, 10 инфекционных коек, 15 хирургических коек, 8 педиатрических коек, коме того 3 реанимационный койки), которая находится в с. Панкрушиха.

По оперативным данным ведомственной статистики демографическая ситуация в Панкрушихинском районе Алтайского края за 10 месяцев 2024 года характеризуется понижением смертности и сохранением прежнего уровня рождаемости.

Показатель рождаемости повысился на 1,4 % и составил 7,1 ‰, родилось 54 ребенка, так же как за 10 месяцев 2023 года (показатель составлял 7,0 ‰).

Показатель смертности понизился на 3,2 % и составил 17,9 ‰, умерло 136 человек, на 7 человек меньше, чем за 10 месяцев 2023 года (143 человека – 18,5 ‰).

Естественный прирост в районе за 10 месяцев 2024 года понизился и составил (-10,8 ‰), родилось на 82 человека меньше, чем умерло, за 10 месяцев 2023 года родилось на 89 человек меньше, чем умерло, показатель составлял (-11,5 ‰).

Учреждение образования

На территории сельсовета расположено два дошкольных общеобразовательных учреждения: МКДОУ Панкрушихинский детский сад «Берёзка» на 140 человек, МБДОУ Панкрушихинский детский сад «Улыбка» на 64 человек. Организации, предоставляющая услуги среднего образования, в среднем загружены на 87%.

Общеобразовательное учреждение Панкрушихинского сельсовета представлено МКОУ «Панкрушихинская СОШ имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова», вместимостью – 766 мест. В данное время в ней обучаются 641 человек. Загруженность составляет – 84%. В связи с тем, что здание находится в неудовлетворительном состоянии требуется капитальный ремонт.

Дополнительное образование представлено художественной направленностью, вместимостью – 100 человек.

Характеристика существующих объектов образования по состоянию на конец 2024 на территории Панкрушихинского сельсовета приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

| № п/п | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Число воспитанников на текущий год, чел | Тип здания/ Материал стен | Год постройки/ площадь | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ Панкрушихинский детский сад «Берёзка» С. Панкрушиха, ул. Партизанская д.36 | 140 | 121 | Общественное/ Бетон | 1985г/ 1163,8 | 20 |
| 2 | МБДОУ Панкрушихинский детский сад «Улыбка», Алтайский край, Панкрушихинский район, с.Панкрушиха ул.Ленина,68 | 64 | 58 | Кирпичное здание | 1988г., реконструкция 2012г | 20 |
| 3 | МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» с. Панкрушиха ул. Зеленая 4 | 640 | 474 | Трехэтажное, кирпич | 1969/ 3776 кв. м |  |
| 4 | МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова» с. Панкрушиха ул. Партизанская 32 | 126 | 167 | Двухэтажное/ блочное | 1972/ 1120 кв. м |  |
| 5 | МБОУДО «Панкрушихинский ЦТ», ул. Партизанская 30 | 100 | 410 | Административное/кирпич | 1983/617,8 м2 | 50 |

Социальные учреждения

В Панкрушихинском сельсовете расположен КГБСУСО «Панкрушихинский дом интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов с единовременной вместимостью 30 человек, загруженность составляет 100%.

КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с единовременной вместимостью 24 человека, на данный момент занято 20 мест, загруженность составляет 83%.

Учреждения культуры

Панкрушихинский сельсовет имеет один сельский дом культуры, вместимостью 240 зрительных мест, построенный в 1975 году и одну библиотеку, вместимостью на 30 читательских мест.

Характеристика существующих объектов образования по состоянию на конец 2024 на территории Панкрушихинского сельсовета приведена в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2

| № | Наименование, адрес | Мощность (число мест в зрительном зале) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки/ площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панкрушихинская районная библиотека Панкрушихинская детская библиотека, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 7 | 40 678 /30 | Отдельно стоящее одноэтажное строение/бревно, облицованное кирпичом | 1959/307,9 |  |
| 2 | Панкрушихинский сельский дом культуры с. Панкрушиха, ул. Ленина, 25 | 240 | Отдельно стоящее двухэтажное строение/ кирпич | 1975/1208,2 |  |

Спортивные сооружения

Спортивно-оздоровительные учреждения представлены двумя стадионами, один из которых находится при школе, второй стадион находится на улице Спортивная в восточной части села, двумя спортивными залами, расположенными в школе и доме культуры, двумя детскими площадками.

Характеристика существующих объектов образования по состоянию на конец 2024 года на территории Панкрушихинского сельсовета приведена в таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3

| № | Наименование, адрес | Спортивные залы общего пользования, объект/м2 | Плоскостные сооружения, объект/м2 | Стадионы с трибунами объект/м2 | Специализированные спортивные образовательные организации в т.ч. детско-юношеские спортивные школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 4 | 1/162 | - | - | МКУБО «Панкрушихинская СШ» |
| 2 | с. Панкрушиха, ул. Ленина, 25 | 1/162 | - | - | МКУБО «Панкрушихинская СШ» |
| 3 | с. Панкрушиха, ул. Спортивная, 28 |  | 9/8323,5 |  |  |
| 4 | с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 2 |  | 1/420,0 |  |  |

Торговля и обслуживание

Предприятия общественного питания представлены школьной столовой, столовой ПО «Панкрушихинский пищекомбинат» на 40 мест, кафе «У Аннушки» на 100 мест.

На территории сельсовета работают следующие предприятия бытового обслуживания: парикмахерская, мастерская по ремонту и пошиву одежды, объекты ритуального обслуживания, объекты по ремонту радиотехники и сотовых телефонов, объекты оказания фото и копировально-множительные услуги, объект работы по металлу, объект предоставления юридических услуг. Торговое обслуживание представлено 67 магазинами общей торговой площадью 5985 кв. м, обеспечивающих товарами жителей села.

На территории сельсовета имеется три хлебопекарни выпускающие не только хлеб, но хлебобулочные изделия.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с:

- - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- - Региональными нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные Постановлением Правительства Алтайского края от 29 декабря 2022 г. № 537;

- - Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утвержденные Решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2021 г. № 48 РС;

- - Постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 № 306
«О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края».

- Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*» радиус обслуживания дошкольной образовательной организации в сельских поселениях составляет 500 м. Радиус пешей доступности общеобразовательных организаций (среднее общее образование) 0,5 км.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.8.4.

Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.8.4

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Панкрушихинский сельсовет |  | СТП Панкрушихинского района | СТП Алтайского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 30 мест на 1 тыс. чел | 125 | 204 | 50 мест | - |
| 2 | Общеобразовательные организации | 110 мест на 1 тыс. чел | 459 | 766 | - | - |
| 3 | Организация дополнительного образования | охват детскими школами искусств не менее 12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций/ мест | 49 | 100 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Районная больница | 1 на 20 - 100 тыс. человек | 1 | 1 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клуб | 80 посетительских мест на 1 тыс. жителей | 334 | 240 | - | - |
| 6 | Библиотеки | 6 -7,5 тыс. ед. хранения/5-6 мест на 1-2 тыс. жителей | 25,02/21 | 40,6/30 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 кв.м пола на 1 тыс. жителей | 250,2 | 324 | - | - |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м. на 1000 чел. | 8131,5 | 8743,5 | - | - |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | 22 посадочных мест на 1 тыс. чел | 92 | 140 | - | - |
| 10 | Стационарные торговые объекты | 27 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 11 | н/д | - | - |
| 11 | Нестационарные торговые объекты | 6 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 3 | н/д | - | - |
| 12 | Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 1 торговое место на 10000 человек | 0 | н/д |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 1,0 | 9,1 | - | - |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделение почтовой связи | по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | - | 1 | - | - |

Генеральным планом Панкрушихинского сельсовета не планируется размещения объектов социально-культурно-бытового назначения.

## 2.9. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Территории населенных пунктов Алтайского края подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Алтайского края, утвержденной Приказом Минприроды Алтайского края от 20.09.2021 №1193 и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20.09.2021 №1193 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Алтайского края» (далее территориальная схема №1193) Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края входит в Каменску зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Каменская зона). В соответствии со схемой потоков отходов, закрепленной в территориальной схеме №1193, вывоз твердых коммунальных отходов с территории Панкрушихинского сельсовета на текущую дату осуществляется на полигон, расположенный по адресу: Россия, Алтайский край, г. Камень-на Оби (53.776065, 81.251449).

Для организации наиболее эффективной санитарной очистки территории Панкрушихинского сельсовета, постановлением администрации Панкрушихинского района Алтайского края от 17.03.2023 №171 определен земельный участок с кадастровым номером 22:32:030011:1625, расположенный примерно в 3,0 км по направлению на юго-восток от с Панкрушиха, площадью 42000.00 кв. м., как место (площадка) временного накопления твердых коммунальных отходов, вид разрешенного использования для объекта размещения твёрдых коммунальных отходов.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, дифференцированными по категориям объектов, на которых образуются отходы, утвержденные решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 10.12.2020 № 432.

Нормативное накопление твёрдых коммунальных отходов

Таблица 2.9.1

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2045 г., проживающих. | Среднемесячный норматив накопления отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/месяц | итого | куб.м./месяц | итого |
| Индивидуальные жилые дома | 3500 | 11,5040 | 40264,0 | 0,1250 | 437,50 |
| Многоквартирные дома | 720 | 16,4061 | 11812,39 | 0,1209 | 87,05 |
| Итого | 4220 |  | 52076,39 |  | 524,55 |

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края приведен в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2

| Место нахождения |  |  | Данные об источниках образования ТКО | Технические характеристики |  |  |  | Сведения о собственниках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная привязка | Географические координаты | Реестровый номер контейнерной площадки |  | Покрытие площадки | Площадь (м2) | Количество контейнеров (шт.) | Объем контейнеров (м3) |  |
| с. Панкрушиха, ул.Набережная, 44 | С 53о50'09,33» В 80о20'47,40» | 1 | МКД ул.Набережная, 37; ИЖС ул. Комиссарская, 2, 3, 5; ИЖС ул. Набережная, 33, 35; ИЖС ул. Речная, 2; | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с.Панкрушиха, ул.Ленина, 8 | С 53о50'04» В 80о20'43» | 2 | МКД ул.Ленина, 6;ИЖС пер.Кустарный; ИЖС ул.Партизанская, 46 Адм. здание ул.Ленина, 8 (почтамт) | бетон | 9,0 | 4 | 3,0 (4х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Ленина, 22 | С 53о49'50» В 80о20'25» | 3 | МКД ул.Ленина, 22; МКД ул.Ленина, 24;ИЖС ул.Ленина, 28, 30, 32; | бетон | 9,0 | 4 | 3,0 (4х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Некрасова, 6 | С 53о49'45» В 80о20'37» | 4 | МКД ул.Некрасова, 5, 6, 7; ИЖС ул. Некрасова, 8, 10, 12; | бетон | 9,0 | 4 | 3,0 (4х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Садовая, 13 | С 53о49'44» В 80о20'41» | 5 | ИЖС ул.Садовая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;ИЖС ул.Некрасова, 9; Адм. здание ул. Некрасова, 11; Адм. здание ул.Садовая, 2 | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Зеленая, 15 | С 53о49'50» В 80о20'18» | 6 | МКД ул.Зеленая, 13, 15; МКД ул.Ленина, 26 | бетон | 9,0 | 4 | 3,0 (4х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Зеленая, 2 (школа) | С 53о49'48,73» В 80о20'20,72» | 7 | Адм. здания ул.Зеленая, 2; ИЖС пер.Кустарный, 40; Адм. здания ул.Ленина, 12, 14. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Пролетарская, 2 | С 53о49'59» В 80о20'20» | 8 | МКД ул.Пролетарская, 2; ИЖС ул.Пролетарская, 4; ИЖС ул.Партизанская, 26, 37, 39, 41, 43; 45; 47; 49. | бетон | 18,0 | 8 | 6,0 (8х0,75) | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с. Панкрушиха, ул. Ленина 98-100 | С 53о49'21,774» В 80о19'56,73» | 9 | ИЖС ул. Ленина 90-104 ИЖС ул. Ленина 87-99 | нет | нет | нет | нет |  |
| с.Панкрушиха, ул.Партизанская, 36-а д/с «Березка» | С 53о50'05» В 80о20'34» | 10 | Адм. здания ул.Партизанская, 36-а | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| перекресток ул.Ленина - Южная | С 53о49'28» В 80о20'04» | 11 | ИЖС ул.Ленина 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86; ИЖС ул.Южная 2, 3, 5, 7; | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Ленина, 68 д/с «Улыбка» | С 53о49'33» В 80о20'01» | 12 | ИЖС ул.Ленина 62, 63, 64, 65, 66, 67; ИЖС пер.Зеленый; Адм. здание д/сад «Улыбка» | асфальт | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул.Ленина, 126 | С 53о49'13» В 80о19'41» | 13 | ИЖС ул.Ленина 115, 117, 119, 120, 121, 222, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128-А, 129, 130, 132; | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул. Зеленая 129А-131 | С 53о49'07,1796» В 80о19'13,8504» | 14 | ИЖС ул. Зеленая 130-156 ИЖС ул. Зеленая 125-131 | нет | нет | нет | нет |  |
| с. Панкрушиха, ул. Ленина 135, переулок ул. Совхозной | С 53о49'06,24» В 80о19'34,014» | 15 | ИЖС ул. Ленина 134,131,133,135,137,139,141,143 ИЖС ул. Совхозная 10-17ИЖС ул. Строительная 1-10 | нет | нет | нет | нет |  |
| с.Панкрушиха, ул.Совхозная, 9 | С 53о49'08» В 80о19'46» | 16 | МКД ул.Совхозная, 3, 5, 7, 8, 9; ИЖС ул.Совхозная, 6. | бетон | 13,5 | 6 | 4,5 (6х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул. Бакурова 13, в конце улицы | С 53о49'09,966» В 80о19'56,4312» | 17 | ИЖС ул. Бакурова 10-16, 9-13 ИЖС ул. Бакурова 10-16, 9-17, 18-22ИЖС ул. Шевченко 17-23, 24-30 | нет | нет | нет | нет |  |
| с. Панкрушиха, ул. Южная 16-ул. Шевченко 1 | С 53о49'20,1108» В 80о20'12,0732» | 18 | ИЖС ул. Шевченко 1-15, 2-22 ИЖС ул. Южная 10-20, 15-23 | нет | нет | нет | нет |  |
| с. Панкрушиха, ул. Каменская 15-ул. -Каменская 17, возле склада | С 53о49'12,2844» В 80о20'34,6632» | 19 | ИЖС ул. Новосибирская 46-58,55-67 ИЖС ул. Каменская 14,17,19 | нет | нет | нет | нет |  |
| с. Панкрушиха, пер. Новосибирский 7 | С 53о49'24,294» В 80о20'28,0428» | 20 | ИЖС пер. Новосибирский 3,5,7, 2,4 ИЖС ул. Новосибирская 26-44,33-53 | нет | нет | нет | нет |  |
| с. Панкрушиха, ул. Каменская 5, середина перекрестка | С 53о49'14,466» В 80о20'47,1048» | 21 | ИЖС ул. Каменская 1-9,4-10 ИЖС ул. Новая 42-50, 25-29 | нет | 4,5 | 1 | 0,75 (1х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Луговая, 1 | С 53о50'00,99» В 80о21'06,70» | 22 | ИЖС ул.Советская,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 19; ИЖС ул. Луговая, 1, 2, 3, 4, 5, 6. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Советская,27 | С 53о50'00,67» В 80о21'19,15» | 23 | ИЖС ул.Советская, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул. Зеленая 24, через переулок | С 53о49'50,5416» В 80о20'10,3848» | 24 | ИЖС ул. Зеленая 24-42,19-41 ИЖС ул. Зеленая 24-42,19-39 ИЖС ул. Пушкина 4-10,5-15 | нет | нет | нет | нет |  |
| с.Панкрушиха, перекресток ул.Комсомольская–ул.Молодежная | С 53о49'47,32» В 80о21'17,97» | 25 | ИЖС ул.Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ИЖС ул.Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Спортивная, 12 | С 53о49'46,34» В 80о21'32,35» | 26 | ИЖС ул.Спортивная, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул. Садовая 52 | С 53о49'18,3864» В 80о20'52,0764» | 27 | ИЖС ул. Садовая 40-52,49-61 ИЖС ул. Каменская 2 | Бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, перекресток ул.Советская-ул.Крестьянская | С 53о50'01,37» В 80о22'01,53» | 28 | ИЖС ул.Советская, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ИЖС ул.Крестьянская, 1, 3, 5, 7, 9, 11. | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с. Панкрушиха, ул. Некрасова19 – ул. Новая 4 | С 53о49'41,52» В 80о20'34,9908» | 29 | ИЖС ул. Новая 4-12,1-11 ИЖС ул. Некрасова 12-30, 19-27 | Бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, перекресток ул.Южная-ул.Каменская | С 53о49'09,82» В 80о20'24,15» | 30 | ИЖС ул.Южная, 32,34,36,39,41,43; ул.Каменская, 18,20,21,22,23,25,27,29,31,33 | бетон | 4,5 | 2 | 1,5 (2х0,75) |  |
| с.Панкрушиха, ул.Ленина, 21-А (ВВО) | С 53о49'47,26» В 80о20'32,06» | 31 | Отдел вневедомственной охраны | асфальт | 3,0 | 1 | 0,75 | Вневедомственная охрана |
| с. Панкрушиха, ул. Ленина 64, в переулке | С 53о49'35,5044» В 80о19'59,3796» | 32 | ИЖС ул. Зеленая 41-67, 44-78 | нет | нет | нет | нет | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с.Панкрушиха, ул.Совхозная, 8 (Каменский РЭС) | С 53о49'02,97» В 80о19'48,84» | 33 | участок Каменский РЭС | бетон | 4,0 | 1 | 0,75 | участок Каменский РЭС |
| с. Панкрушиха, ул. Пролетарская 42 - ул. Пролетарская 42 А | С 53о49'57,738» В 80о19'43,8384» | 34 | ИЖС ул. Пролетарская 30-52, 37- 53 | нет | нет | нет | нет | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с. Панкрушиха, пересечение ул. Набережная- пер. Кольцевой | С 53о50'10,806» В 80о20'32,568» | 35 | ИЖС ул. Набережная 1-27 ИЖС пер. Кольцевой 7-13, 8-12 ИЖС пер. Кустарный 4-10, 7-13 | нет | нет | нет | нет | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с. Панкрушиха, ул. Ленина 10 | С 53о50'03,09» В 80о20'39,97» | 36 | КГБСУСО «Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» | Бетон | 15,0 | 2 | 0,75 | КГБСУСО «Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» |
| с. Панкрушиха, ул. Боровая 1 | С 53.837551, В 80.355251 | 37 | КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» | Бетон | 10 | 6 | 4,5 | КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» (безвозмездное пользование) |
| с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 10 |  | 40 | Комитет по образованию, Музыкальная школа | Асфальт | 4,5 | 2 | 1,5(0,75*2) | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края |
| с. Панкрушиха, ул. Ленина, 1 |  | 42 | РОВД | Асфальт | 2,25 | 1 | 0,75 | РОВД |

Ритуальная деятельность

На территории Панкрушихинского сельсовета имеются два кладбища.

Действующее кладбище, расположенное западнее села Панкрушиха, площадью 4,0 га заполнено на 95%. Сформирован земельный участок с кадастровым номером 22:32:030011:1635 по существующей границе действующего кладбища площадью 2,2 га, на землях лесного фонда. Проектом предлагается перевод земельного участка из категории земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов.

Второе кладбище, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 22:32:030011:1632 не эксплуатируется, в связи с близким расположением грунтовых вод.

Согласно сведениям ЕГРН, сформированные земельные участки кладбищ находятся за границей населенных пунктов, сведения представлены в таблице 2.9.3.

Сведения о кладбищах

Таблица 2.9.3

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22:32:030011:1632 (не эксплуатируется) | 5,1 | Алтайский край, Панкрушихинский район, МО Панкрушихинский сельсовет, восточная окраина с. Панкрушиха |
|  | 22:32:030011:1635 | 2,2 | Алтайский край, Панкрушихинский район, Панкрушихинское лесничество, Велижанское участковое лесничество, квартал № 94, части выделов №№ 1, 5 |
|  | 22:32:030011 | 4,0 | Алтайский край, Панкрушихинский район, МО Панкрушихинский сельсовет, западная окраина с. Панкрушиха |

Перечень участков земель лесного фонда из состава земель Панкрушихинского лесничества, Велижанского участкового лесничества для перевода в категорию земли особо охраняемых природных территорий и объектов, приведены в таблице 2.9.4.

В рамках подготовки генерального плана Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края для ходатайства о переводе из одной категории в другую были получены следующие заключения:

– заключение об отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (Приложение 3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (Алтайохранкультура) № 47/П/92 от 31.01.2025 г.);

– заключение об отсутствии на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения (Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края №24/П/1549 от 10.02.2025 г.);

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, а также об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 22:32:030011:1635. (Приложение 7).

Согласно данным Управления ветеринарии Алтайского края, в границах Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края зарегистрирован действующий скотомогильник (53.821097, 80.397299). Скотомогильник не является сибиреязвенным.  (Приложение 5. Письмо Управления ветеринарии Алтайского края №46/П/10382 от 29.11.2024).

Проектные предложения:

Генеральным планом Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, установлены нормативные границы санитарно-защитных зон кладбищ, равные - 50 м., санитарно-защитная зона скотомогильника, равная – 1000 м., санитарно-защитная зона площадки временного накопления отходов, равная – 500 м.

2.10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешний транспорт

На территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края расположены следующие автомобильные дороги и дорожные сооружения на них:

- автомобильная дорога «Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород -граница Республики Казахстан» км 55+228 – км 66+155, регионального значения, III технической категории, усовершенствованный тип покрытия (асфальтобетон), ширина земляного полотна - 12 м, ширина проезжей части - 8 м, интенсивность движения - 2140 авт./сутки;

- автомобильная дорога «Подъезд к пос. Заречному» км 0+000 - км 4+800 межмуниципального значения, IV технической категории, облегченный тип покрытия, ширина земляного полотна - 10 м, ширина проезжей части - 6 м, интенсивность движения - менее 100 авт./сутки;

- автомобильная дорога «Панкрушиха - Павловский» км 0+000 - км 20+360 межмуниципального значения, IV технической категории, переходный тип покрытия (щебеночное), ширина земляного полотна -10 м, ширина проезжей части - 6 м, интенсивность движения – менее 100 авт./сутки;

- автомобильная дорога «Панкрушиха - Луковка - Ленский» км 0+000 - км 3+600 межмуниципального значения, IV технической категории, переходный тип покрытия (щебеночное), ширина земляного полотна - 10 м, ширина проезжей части - 6 м, интенсивность движения – менее 250 авт./сутки.

Мост через речку Бурла на автомобильной дороге «Панкрушиха - Луковка - Ленский» км 0+000 железобетонный, 4 пролетный по 9,0 м, длина 36,0 м, габариты 8,6+2*1,05, постройка 1988 года.

Кроме того на территории Панкрушихинского сельсовета в селе Панкрушиха располагается мостовое сооружение местного значения муниципального района через реку Паньшиха на автомобильной дороге «Панкрушиха - Луковка – Ленский», регионального значения на автомобильной дороге «Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород -граница Республики Казахстан»,

Проектные решения:

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, утвержденную Постановлением Правительства Алтайского края № 287 от 12.08.2022 на территории Панкрушихинского сельсовета предусмотрено:

- Реконструкция автомобильной дороги «Панкрушиха - Луковка - Ленский».

Согласно государственной программе Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края», утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края № 534 от 28.12.2023 г.

- Реконструкция моста через реку Паньшиха на автомобильной дороге «Панкрушиха - Луковка - Ленский» за счет субсидий по государственной программе Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края».

Общественный пассажирский транспорт

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Алтайского края транспортное обслуживание с. Панкрушиха Панкрушихинского района организовано межмуниципальными маршрутами № 720 «г. Барнаул - с. Панкрушиха», № 771 «г. Барнаул - г. Славгород», № 883 «г. Барнаул - с. Хабары», № 884 «г. Барнаул - с. Бурла».

В перечне краевого имущества Алтайского края на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района нет автостанций, автовокзалов и автобусных парков, подведомственных Минтрансу Алтайского края.

Планы по реконструкции существующих и строительству новых автостанций на территории вышеуказанного села у Министерства транспорта Алтайского края отсутствуют.

Организация новых межмуниципальных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность с. Панкрушиха, не планируется.

(Приложение 4. Письмо Министерства транспорта Алтайского края (Минтранс Алтайского края) от 25.11.2024 г. №30/П/7873).

Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог в Панкрушихинском сельсовете представляет собой сложившуюся в соответствии с размерами пассажирского, грузового и пешеходного движения сеть магистралей и улиц.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Панкрушихинского сельсовета приведены в таблице 2.10.1.

- Перечень улично-дорожной сети Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.10.1

| П/П | Наименование улицы | Тип покрытия | Протяженность (км) | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Панкрушиха |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина | асфальтобетонное | 4,25 | 01-231-856-ОП МП-01 |
|  | Ул. Советская | асфальтобетонное | 3,0 | 01-231-856-ОП МП-02 |
|  | Ул. Зеленая | асфальтобетонное | 0,5 | 01-231-856-ОП МП-03 |
|  | Ул. Центральная | грунтовое | 1,0 | 01-231-856-ОП МП-04 |
|  | Ул. Пролетарская | щебеночное | 1,7 | 01-231-856-ОП МП-05 |
|  | Ул. Пушкина | грунтовое | 2,3 | 01-231-856-ОП МП-06 |
|  | Ул. Партизанская | асфальтобетонное | 1,5 | 01-231-856-ОП МП-07 |
|  | Ул. Набережная | асфальтобетонное, щебеночное, грунтовое | 2,3 0,4-а./бетон. 0,7-щеб, 1,2-грунт | 01-231-856-ОП МП-08 |
|  | Ул. Комиссарская | асфальтобетонное | 1,2 | 01-231-856-ОП МП-09 |
|  | Ул. Речная | грунтовое | 0,5 | 01-231-856-ОП МП-10 |
|  | Пер. Кустарный | грунтовое | 0,4 | 01-231-856-ОП МП-11 |
|  | Пер. Кольцевой | грунтовое | 0,4 | 01-231-856-ОП МП-12 |
|  | Пер. Зеленый | асфальтобетонное | 0,2 | 01-231-856-ОП МП-13 |
|  | Ул. Садовая | асфальтобетонное | 1,2 | 01-231-856-ОП МП-14 |
|  | Ул. Новая | грунтовое | 1,0 | 01-231-856-ОП МП-15 |
|  | Ул. Некрасова | грунтовое | 1,0 | 01-231-856-ОП МП-16 |
|  | Ул. Гагарина | грунтовое | 0,9 | 01-231-856-ОП МП-17 |
|  | Ул. Новосибирская | асфальтобетонное | 1,0 | 01-231-856-ОП МП-18 |
|  | Пер. Новосибирский | грунтовое | 0,3 | 01-231-856-ОП МП-19 |
|  | Ул. Южная | асфальтобетонное | 1,1 | 01-231-856-ОП МП-20 |
|  | Ул. Каменская | грунтовое | 2,3 | 01-231-856-ОП МП-21 |
|  | Ул. Бакурова | щебеночное | 0,6 | 01-231-856-ОП МП-22 |
|  | Ул. Шевченко | асфальтобетонное | 0,6 | 01-231-856-ОП МП-23 |
|  | Ул. Совхозная | асфальтобетонное | 2,3 | 01-231-856-ОП МП-24 |
|  | Ул. Строительная | грунтовое | 0,8 | 01-231-856-ОП МП-25 |
|  | Ул. Объездная | асфальтобетонное | 6,8 | 01-231-856-ОП МП-26 |
|  | Ул. 50 лет Победы | асфальтобетонное | 0,85 | 01-231-856-ОП МП-27 |
|  | Ул. Лесная | грунтовое | 0,4 | 01-231-856-ОП МП-28 |
|  | Ул. Подборная | грунтовое | 3,0 | 01-231-856-ОП МП-29 |
|  | Ул. Боровая | асфальтобетонное | 0,4 | 01-231-856-ОП МП-30 |
|  | Ул. Луговая | грунтовое | 1,7 | 01-231-856-ОП МП-31 |
|  | Ул. Первомайская | грунтовое | 2,5 | 01-231-856-ОП МП-32 |
|  | Ул. Коммунальная | асфальтобетонное | 0,5 | 01-231-856-ОП МП-33 |
|  | Ул. Комсомольская | асфальтобетонное | 1,2 | 01-231-856-ОП МП-34 |
|  | Ул. Лермонтова | асфальтобетонное | 0,8 | 01-231-856-ОП МП-35 |
|  | Ул. Молодежная | грунтовое | 0,6 | 01-231-856-ОП МП-36 |
|  | Ул. Спортивная | грунтовое | 1,8 | 01-231-856-ОП МП-37 |
|  | Ул. Крестьянская | грунтовое | 1,6 | 01-231-856-ОП МП-38 |
|  | Ул. Мира | грунтовое | 1,7 | 01-231-856-ОП МП-39 |
|  | Ул. Кузнецова | грунтовое | 1,1 | 01-231-856-ОП МП-40 |
|  | Ул. Степная | грунтовое | 0,6 | 01-231-856-ОП МП-41 |
|  | Ул. Ветучасток | грунтовое | 0,8 | 01-231-856-ОП МП-42 |
|  | Ул. Хутор Ежелого | грунтовое | 4,7 | 01-231-856-ОП МП-43 |
|  | Ул. Маслозаводская | асфальтобетонное | 5,4 | 01-231-856-ОП МП-44 |
|  | Ул. Хутор Клещина | грунтовое | 5,8 | 01-231-856-ОП МП-45 |
|  | Дорога к свалке | щебеночное | 1,5 | 01-231-856-ОП МП-46 |
|  | Дорога к кладбищу | щебеночное | 7,0 | 01-231-856-ОП МП-47 |
|  | Дорога к скотомогильнику | грунтовое | 4,9 | 01-231-856-ОП МП-48 |
| Итого по населенному пункту – 91,0 |  |  |  |  |
| Поселок Заречный |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Заречная | асфальтобетонное | 4,0 | 01-231-856-ОП МП-49 |
| Итого по населенному пункту – 4,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по сельсовету – 95,0 |  |  |  |  |

Передвижение по территориям населенных пунктов Панкрушихинского сельсовета осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение по территории сельсовета отсутствует.

Проектные решения: для приведения улично-дорожной сети населенных пунктов Панкрушихинского сельсовета в нормативное состояние необходимо проведение капитального и текущего ремонта, реконструкция автомобильных дорог, протяженностью 95,0 км и развитие объектов благоустройства.

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Для обслуживания транспортных средств на территории Панкрушихинского сельсовета расположены объекты дорожного сервиса и объекты хранения индивидуального транспорта:

- станция технического обслуживания (СТО) – 3 объект мощностью 5 постов;

- автозаправочная станция (АЗС) – 2 объекта общей мощностью 8 топливораздаточных колонок.

Хранение личного автотранспорта осуществляется в гаражах, на личных приусадебных участках.

2.11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение (существующее положение): система электроснабжения Панкрушихинского сельсовета централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понижающая подстанция ПС 110/35/10 кВ «Панкрушихинская» №19 мощностью 12,6 МВА, расположенная в юго-восточной части села.

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Панкрушихинского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Панкрушихинского сельсовета, составляет: ЛЭП 220 кВ – 14,5 км; ЛЭП 110 кВ – 10,5 км; ЛЭП 10 кВ - 56,2 км; ЛЭП 0,4 кВ – 59,3 км.

Электроснабжение (проектные решения): проектные решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

- - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утвержденные Решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2021 г. № 48 РС;

- действующей градостроительной документации.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

Таблица 2.11.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. На конец 2024 г. | I очередь 2035 г. | Расчетный срок 2045 г. |  |
|  | Численность населения | Чел. | 4170 | 4195 | 4220 |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/ год на 1 чел. | 950 | 950 | 950 | С плитами на газе |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 3,96 | 3,99 | 4,01 |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 966,22 | 972,01 | 977,80 |  |

Подстанция ПС 110/35/10 кВ «Панкрушихинская» имеет достаточную свободную мощность для обеспечения перспективных нагрузок на электроснабжение.

Водоснабжение (существующее положение): в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края (утвержденной Постановлением Администрации Панкрушихинского района Алтайского края от 29.06.2023 г. № 230), на территории сельсовета, централизованным холодным водоснабжением оборудовано только с. Панкрушиха.

Водоснабжение с. Панкрушиха осуществляется от месторождения пресных подземных вод. Вода из водозаборных скважин поступает непосредственно в накопительную емкость, а затем в распределительную водопроводную сеть. Сеть водоснабжения запитана от накопительной емкости. Вода в водопроводную распределительную сеть подается сетевыми насосами, расположенными на насосной станции.

Система водоснабжения с. Панкрушиха включает в себя:

- сооружение коммунального хозяйства, скважина № 4637, расположенная по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24. Насос - ЭЦВ10-63-150, дебит скважины - 14 л/сек, дата ввода в эксплуатацию – 1975 год;

- сооружение коммунального хозяйства, скважина № БИ-356, расположенная по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24. Насос - ЭЦВ8-25-150, дебит скважины – 5,5 л/сек, дата ввода в эксплуатацию – 1986 год;

- сооружение коммунального хозяйства, скважина № Б53/88, расположенная по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24. Насос - ЭЦВ8-25-150, дебит скважины – 5,5 л/сек, дата ввода в эксплуатацию – 1992 год;

- сооружение коммунального хозяйства, скважина № 5 БР-578, расположенная по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24. Насос - ЭЦВ10-63-150, дебит скважины – 14 л/сек, дата ввода в эксплуатацию – 2021 год;

- сооружение коммунального хозяйства, сооружения водонапорной башни (объем 150 и 170 м3), расположенные по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24;

- сооружение коммунального хозяйства, сооружение подземный резервуар чистой воды (объем 500 м3), расположенные по адресу: с. Панкрушиха, ул. Каменская, 24

- водопроводные сети, протяженностью 40,2 км. Распределительная водопроводная сеть выполнена из чугунных, стальных труб и труб ПЭТ.

Водоснабжение в поселке Заречный отсутствует.

Централизованная система горячего водоснабжения в Панкрушихинском сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бройлеров и т.д.

Водоснабжение (проектные решения): принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период с 2019 года до 2029 года»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края», утвержденные Решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2021 г. № 48 РС.

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоснабжения, для чего необходим периодический текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей.

В развитии водоснабжения предусматривается:

- реконструкция водопроводной сети, протяженностью 40,2 км в с. Панкрушиха (в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период с 2019 года до 2029 года).

Согласно СП 31.13330.2021 норма водопотребления принята в размере 180 л/сут., на полив 50 л/сут на человека.

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

Таблица 2.11.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2025 г. | I очередь 2035 г. | Расчетный срок 2045 г. |
| 1 | Численность населения | чел. | 4170 | 4195 | 4220 |
| 2 | Норма водопотребления на хоз. питьевые нужды | л/сут на 1 чел | 180 | 180 | 180 |
| 3 | Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 750,60 | 755,10 | 759,60 |
| 4 | Неучтенные расходы воды 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 75,06 | 75,51 | 75,96 |
| 5 | Норма расхода воды на полив территории | л/сут на 1 чел. | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Расход воды на полив территории | м3/сут | 208,50 | 209,75 | 211,0 |
|  | Итого | м3/сут | 1034,16 | 1040,36 | 1046,56 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 2,5 л/с, в соответствии с СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 2.11.3

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 10 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 10 |
| на внутреннее (л/сек.) 2 струи по 2.5л/сек.) | 5 |

Резервуары чистой воды: необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

210 + 108 + 108 + (26х3) = 504 м3

Принято: два резервуара емкостью по 250 м3 каждый.

Водонапорная башня: емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

52 + 6 + 6 = 64 м3.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью бака 75 м3.

Канализация (существующее положение):

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период с 2019 года по 2029 год, в Панкрушихинском сельсовете централизованное водоотведение сточных вод отсутствует.

Многоквартирные и жилые дома оборудованы системой отведения сточных вод в накопительные емкости (септики). Утилизация сточных вод осуществляется ассенизаторами и вывозится на земляные карты.

Очистные сооружения для очистки сточных вод отсутствуют. Очистка сточных вод производится естественным фильтрованием через почву. Для этого организованы 8 земляных карт с переливом. Размер земляных карт составляет 50,0 Х 100,0 м, глубина около 2,5 м (точная глубина земляных карт не установлена из-за отсутствия технической документации и значительного слоя образовавшегося ила). Общий объем (вместимость) земляных карт составляет 100 тыс.м3. Санитарно-защитная зона существующих полей фильтрации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принята 200 м.

Вывоз сточных вод осуществляется специальным ассенизационным транспортом: наливными или черпаковыми бочками и автоцистернами на существующие поля фильтрации, расположенные в 1,4 км от села на юго-восток.

Сброс сточных вод в п. Заречный осуществляется на рельеф.

Земельный участок с кадастровым номером: 22:32:030011:1630, предназначенный для слива ЖБО, расположен по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, 3,5 км на юго-восток от с. Панкрушиха.

Канализация (проектные решения): генеральным планом на территориях с преобладающей индивидуальной жилой застройкой предлагается сохранение существующей схемы отвода бытовых стоков в индивидуальные накопительные емкости (септики) с периодической откачкой и вывозом на согласованные места.

Теплоснабжение (существующее положение): в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период до 2030 года, в Панкрушихинском сельсовете теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными источниками тепла и от централизованных источников.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 2 отопительные котельные, обслуживающие жилой фонд, учреждения культуры, интернаты, учебные заведения и другие административно-хозяйственные здания и 3 ведомственные и производственные котельные.

К системе центрального отопления подключены 279 домохозяйств из 1588 существующих. Жилой фонд, расположенный в 2-х и 3-х этажных многоквартирных жомах, полностью обеспечен услугами центрального теплоснабжения.

Из 13 496 м2 (279 домохозяйств) жилых помещений Панкрушихинского сельсовета, подключенных к системам центрального отопления, 11 393,6 м2 (256 домохозяйств) расположены в 18-ти 2-х этажных и 1-м 3-х этажном многоквартирных домах.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

В пос. Заречный отопление осуществляется исключительно от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе.

Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь.

Основные характеристики котельных Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.11.4

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпуск в сеть |  | Температурный график, ºС | Длина магистральных тепловых сетей (двухтрубн.), км | Максимальные потери в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 6,4 | 1,44 | 7865,88 | 90/75 | 3,009 | 1330,0 | 6317,0 |
| 2 | Котельная № 2 «Совхозная» | 2,52 | 0,35 | 1910,36 | 90/75 | 0,628 | 350,0 | 1560,36 |
| 3 | Котельная ГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ» | 0,4 | 0,08 | 430,40 | 75/45 | 0,090 | 30,64 | - |
| 4 | Котельная КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» | 1,6 | 0,29 | 1 552,08 | 75/45 | 0,614 | 164,50 | - |
| 5 | Котельная МДОУ д/с «Улыбка» | 0,5 | 0,15 | 796,38 | 75/45 | 0,048 | 0 | - |
|  | Итого | 10,5 | 2,72 | 15089,08 | - | 4,389 | 1897,44 | 12160 |

Общая протяженность теплосети составляет 4,389 км.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор, некоторые административные здания и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова) или электроэнергии.

В пос. Заречный отопление осуществляется исключительно от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение (проектные решения):

Генеральным планом не предусматривается строительство и реконструкция существующих сетей теплоснабжения и источников теплоснабжения.

Газоснабжение (существующее положение): централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании отсутствует.

Потребители обеспечиваются сжиженным газом. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах.

Газоснабжение (проектные решения): в марте 2023 года ПАО «Газпром» и Алтайский край подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Утвержденными планами-графиками предусматривается догазификация 55 988 домовладений в 106 населенных пунктах Алтайского края. В рамках сформированной программы мероприятия по газификации Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района отсутствуют.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации (существующее положение): эфирное телевизионное и радиовещание в районе осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Алтайский КРТПЦ». Телевизионный ретранслятор установлен на юго-востоке с. Панкрушиха. Населенный пункт охвачен вещанием четырех телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ» и радиовещательных программ: «Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Алтай», «Юмор FM», «Поместное радио» и радио «Маяк».

Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания.

Услуги почтовой связи в сельсовете оказывает отделение связи «Почта России».

Почтовым отделением связи оказываются следующие виды услуг:

  - подписка на газеты и журналы;

  - доставка на дом почтовых отправлений и переводов;

  - прием почтовых отправлений и переводов с оплаченной доставкой по России;

  - доставка подписчикам различной литературы;

  - выплата пенсий всем категориям пенсионеров сельсовета и детских пособий.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации (проектные решения): генеральным планом на территории Панкрушихинского сельсовета не предусматривается развитие телефонной связи и цифровых каналов передачи информации.

2.12. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Пространственно-планировочная организация Панкрушихинского сельсовета представляет собой территорию, занятую в основном землями сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища).

Село Панкрушиха: населенный пункт расположен в северной части сельсовета. Площадь населенного пункта 681,2 га. Жилая зона села представлена одно - двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Многоквартирные жилые дома представлены двухэтажными домами и одним трехэтажным домом (всего 20 многоквартирных домов), на сегодняшний день в селе имеются заброшенные нежилые земельные участки застройкой. Общественно-деловая зона сосредоточена по улице Ленина, в которой расположены такие объекты, как магазины, клуб, библиотека, администрация, «Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», школа, детский сад, центральный парк; также выделен участок в северной части села, на котором расположена КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница», участок по ул. Молодежная, на котором расположен стадион. В юго-западной и юго-восточной части населенного пункта расположена производственная зона. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) расположена в юго-западной и северной части села Панкрушиха. В западной части сосредоточена инженерная зона, на которой располагается ПС № 19 110/35/10 кВ Панкрушихинская и иные объекты электроснабжения. Зона озеленения специального назначения выделена вдоль ул. Объездная. Зона сельскохозяйственного использования находится в центральной части населенного пункта вдоль р. Паньшиха и в западной части села Панкрушиха. С северной стороны село ограничено рекой Бурла.

Поселок Заречный: населенный пункт расположен в северной сельсовета. Площадь населенного пункта 14,9 га. Жилая зона сосредоточена в центре населенного пункта, площадью 8,2 га, на сегодняшний день жилые дома не эксплуатируются. В северной части находится производственная зона и зона сельскохозяйственного использования. Общественно-деловая зона отсутствует.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.12.1

| № п/п | Индекс | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж | Жилая зона | Предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения |
| 2 | ОД | Общественно-деловая зона | Предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, культурно-бытового и обслуживающего назначения. |
| 3 | И | Зона инженерной инфраструктуры | Предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны. |
| 4 | Т | Зона транспортной инфраструктуры | Предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 5 | СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Включает зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, в т. ч. личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. |
| 6 | ЗЛФ | Зона лесов | Зона включает в себя участки территории земель лесного фонда. Требует особого режима рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 7 | СН-1 | Зона кладбищ | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 8 | СП-1 | Зона специального назначения | Зона выделяется для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений. |
| 9 | Р | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Выделена для размещения парков, садов, скверов. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками, а также зона выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта, предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселения. |
| 10 | П-1, П-2 | Производственная зона | Предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно – защитных зон таких объектов. |
| 11 | СН-2 | Зона складирования и захоронения отходов | Зона специально оборудованная под захоронение отходов, накопление отходов. Период с момента образования отходов и складирования отходов на срок, не превышающий 11 месяцев, называется накоплением. При этом подразумевается предстоящая конечная «судьба» отходов: обработка, утилизации, обезвреживание или размещение. Накопление производится на обустроенных площадках или в установленных местах. |
| 12 | ИВ | Зона озелененных территорий специального назначения | Предназначена для организации и благоустройства санитарно - защитных зон в соответствии с действующими нормативами, размещения защитных лесополос. |

Баланс функциональных зон, выделенных на территории 
Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.12.2

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 27664,7* |
| 1 | Жилая зона | 452,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 32,1 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,3 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 292,9 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 18951,8 |
| 6 | Зона лесов | 7813,0 |
| 7 | Зона кладбищ | 11,3 |
| 8 | Зона специального назначения | 9,5 |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 19,2 |
| 10 | Производственная зона | 66,3 |
| 11 | Зона складирования и захоронения отходов | 4,8 |
| 12 | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,9 |

* площадь вычислена графически

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов

Таблица 2.12.3

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| с. Панкрушиха |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 681,4* |
| 1 | Жилая зона | 444,4 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 32,1 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,3 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 54,8 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 64,2 |
| 6 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 19,2 |
| 7 | Производственная зона | 55,5 |
| 8 | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,9 |
| п. Заречный |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 14,9 |
| 1 | Жилая зона | 8,2 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,2 |
| 4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,3 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,2 |

* площадь вычислена графически

2.13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние атмосферного воздуха:

- состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края.

Загрязнение воздушного бассейна сельсовета в основном происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензпирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельсовета располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельсовета, представлены в графических материалах генерального плана «Карта современного использования и комплексной оценки территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края».

Поверхностные воды и подземные воды:

- гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Способы очистки сбросов, способствующих загрязнению рек:

- физические методы очистки сточных вод основываются на механических, тепловых, электромагнитных, ультразвуковых и других физических процессах для удаления загрязняющих веществ.

Методы данной группы являются универсальными и благодаря разностороннему принципу действия применяются для удаления различных фракций загрязнений практически на всех стадиях очистки сточных вод.

В качестве предварительной стадии обычно применяют механическую очистку сточных вод, предназначенную для удаления крупногабаритного мусора и наиболее грубодисперсных нерастворимых примесей с отрицательной или положительной плавучестью с диаметром частицы до 1 мкм.

К основным и финишным физическим методам очистки относятся следующие процессы:

- флотация;

- фильтрация;

- баромембранные процессы;

- сорбция;

- термическая обработка;

- ультрафиолетовое обеззараживание.

- химические методы очистки основаны на применении реактивов и реагентов, вызывающих протекание химических реакций при их взаимодействии с загрязняющими компонентами системы и/или водой.

Процессы, основанные на данном методе, могут быть использованы на различных стадиях очистки сточных вод в качестве основных или вспомогательных этапов очистки. Эффект от применения реагентов напрямую зависит от поставленной перед ними задачи.

К данным методам относят:

- нейтрализацию и pH-коррекцию;

- коагуляцию и флокуляцию;

- реагентное окисление;

- реагентное восстановление;

- обеззараживание.

- физико-химический метод очистки сточных вод основан на комбинированном применении химических и физических процессов, благодаря чему осуществляется деструкция или сепарация загрязняющих компонентов.

Процесс очистки сточных вод может осуществляться благодаря:

- электрохимической обработке;

- ионному обмену;

- обезвоживанию осадка с добавлением флокулянта;

- сорбционной очистки;

- напорной реагентной флотации;

- усовершенствованным окислительным процессам (AOPs).

Физико-химические методы широко распространены и применяются для очистки сточных вод всех типов, однако наиболее рациональным является их использование при очистке производственных вод, благодаря их относительной резистентности к переменчивому составу и расходу.

- биологические методы очистки сточных вод основываются на окислительной способности микроорганизмов, пребывающих в очистных сооружениях в виде скоплений колоний.

В зависимости от используемой технологии, данные скопления образуются либо на поверхности специально вносимого материала и закрепляются на нем, либо пребывают в иммобилизованном состоянии, образуя флоки. Множество флоков и колоний простейших микроорганизмов образуют активных ил, который сорбирует на своей поверхности частицы различной природы. Вне зависимости от состояния, в котором пребывают колонии микроорганизмов, они способны окислять и потреблять органические соединения по ферментативному механизму для своего питания и деления.

Размер флоков активного ила колеблется от 10 мкм до 1 мм, что позволяет очищать от них воду на вторичных отстойниках или путем фильтрации.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Указанная деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» утверждены Правила согласования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Территория Алтайского края находится в зоне ответственности Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Почвенный покров:

- почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельсовета связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Мероприятия по охране окружающей среды: мероприятия направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети.

Мероприятия по охране водной среды: с целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

- установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

- соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

- обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

- запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

- благоустройство и расчистка водных объектов;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова: для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельсовета от твердых коммунальных отходов;

- выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами: генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

- организация, создание и содержание мест накопления осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы) (*Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- обустройство мест (пунктов) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов (*в соответствии с п. 8 ст. 12 Закона №89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 №1589-р. Кроме того, с 2019 года введен запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства» (4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0); а также видов отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (9 21 100 00 00 0));

- мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных сбросов в неустановленном месте на территории Панкрушихинского сельсовета, в том числе по средством заключения договоров на услуги вывоза ТКО с Региональным оператором, вывоза ЖБО с организациями, индивидуальными предпринимателями, транспортирующими в соответствии с требованиями законодательства, с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований; по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги по вывозу ЖБО без разрешительных на деятельность документов, в том числе на легальные точки сброса и т.д.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- создание мобильного и вертикального озеленения;

- оборудование территории малыми архитектурными формами;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории населенных пунктов;

- организация озеленения санитарно-защитных зон;

- обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельсовета складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

## 2.14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранными зонами объектов электросетевого хозяйства;

- водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- береговыми полосами водных объектов;

- придорожными полосами автомобильных дорог;

- охранная зона объектов культурного наследия;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта.

Зоны с особыми условиями использования территорий Панкрушихинского сельсовета представлены ниже в Таблице 2.14.1.

Зоны с особыми условиями использования территорий Панкрушихинского сельсовета

Таблица 2.14.1

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Объект складирования и захоронения отходов | 500 |
|  | Объект тепловой энергии | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 100 |
|  | «Филиал Панкрушихинский» ГУП ДХ АК «Северо-Западное дорожно-строительное управление» | 100 |
|  | «Фермерское хозяйство Савочкин С.В.» | 100 |
|  | Панкрушихинское лесничество | 100 |
|  | Цех по розливу лечебной воды | 300 |
|  | Панкрушихинский молокоприемный пункт | 300 |
|  | Поля фильтрации | 200 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона ТП 10\04 кВ | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
|  | Охранная зона ВЛ10кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 220 кВ |  |
|  | Охранная зона ПС № 19 110/35/10 кв «Панкрушихинская» |  |
|  | Охранная зона ТП |  |
|  | Охранная зона ВОЛС |  |
|  | Охранная зона ВЛ 1-20 кВ | 10 |
|  | Охранная зона газопровода | 2 |
|  | Охранная зона ГРП | 10 |
|  | Охранная зона тепловых сетей | 3 |
|  | Охранная зона волокно-оптической линии связи | 2 |
|  | Зона охраны культурного наследия ЗРЗ-2 объекта культурного наследия регионального значения «Храм Святого Ильи Пророка», 1907 г., по адресу:Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, центр села | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта |  |  |
|  | Зоны ограничения застройки для объекта связи РТРС «Алтайский КРТПЦ», код объекта №101801104 в Алтайском крае, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Мира, 16/1 (антенная опора РТРС Н=72,0 м) | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Водоохранная зона р. Паньшиха | 100 |
|  | Водоохранная зона р. Бурла | 200 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Прибрежная защитная полоса р. Паньшиха | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса р. Бурла | 50 |
| Береговая полоса |  |  |
|  | Береговая полоса р. Паньшиха | 20 |
|  | Берегова полоса р. Бурла | 20 |
| Придорожная полоса |  |  |
|  | Автомобильная дорога III категория | 50 |
| Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта |  |  |
|  | Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта | 100 |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |
|  | Артезианская скважина | 50 |
|  | Водонапорная башня | 50 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, санитарно-защитная зона кладбищ, скотомогильников, объектов размещения твердых коммунальных отходов устанавливается в соответствии с классами опасности.

Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса устанавливаются в зависимости от класса опасности производства:

- Фермы 1 класса опасности должны иметь СЗЗ 1000 м.

- Фермы 2 класса опасности должны иметь СЗЗ 500 м.

- Фермы 3 класса опасности — СЗЗ 300 м.

- Фермы 4 класса опасности — СЗЗ 100 м.

- Фермы 5 класса опасности — СЗЗ 50 м.

Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения

В соответствии с п. 7.1.13, табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 санитарно-защитные зоны устанавливаются:

– для сливной станции – 300 м;

– для канализационных насосных станций бытовых стоков производительностью до 0,2 тыс м3 – 15 м;

Зоны с особыми условиями использования для сетей трубопроводов самотечной и напорной канализации не устанавливаются.

Охранные зоны тепловых сетей

В соответствии с п. 4 «приказа Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона сетей теплоснабжения устанавливается не менее 3 м от конструкции в каждую сторону.

Для котельных санитарно-защитная зона устанавливается отдельным проектом на основании расчетных данных (п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Санитарно-защитная зона объектов агропромышленного комплекса входит в границы зоны жилой застройки, в связи с чем необходимо разработать проект санитарно-защитных зон объектов агропромышленного комплекса.

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

Устанавливаются в соответствии с Разделом 3 СанПин 2.2.4.1383-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 135.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют:

– 10 м (5м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1–20 кВ;

– 20 м – для линий электропередачи 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП применительно к высшему классу напряжения.

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

Береговые полосы водных объектов

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления, подтопления.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

- Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- Мероприятия по второму и третьему поясам:

-  выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Мероприятия по второму поясу:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

-  использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- Мероприятия по второму поясу:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

- Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Придорожная полоса

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта

Устанавливается в соответствии с Приказом «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», утвержденным Министерством транспорта РФ от 06.08.2008г. №126.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории сельсовета населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельсовета оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения сельсовета и муниципального района в соответствии с РНГП Алтайского края, местными нормативами градостроительного проектирования Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, утвержденные Решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2021 г. № 48 РС. Показатели обеспеченности населения Панкрушихинского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже в Таблице 3.1.

Показатели обеспеченности населения Панкрушихинского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 4. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 100* | 100* |
| 5. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 7. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением |  | 30 | 30 |
|  | - газоснабжением |  | - | - |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 30 | 30 |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 12.08.2022 №287 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2015 № 485» на территории Панкрушихинского сельсовета запланирована реконструкция автомобильной дороги регионального значения:

- К-08 «Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан»;

- Н-3201 «Панкрушиха - Луковка – Ленский».

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно Решению Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 26.03.2010 №4РС «Об утверждении Схемы территориального планирования Панкрушихинского района» на территории Панкрушихинского сельсовета предусматривается:

- реконструкция стадиона (на 300 мест);

- размещение цеха по розливу лечебно-столовой воды (100 бутылок в сутки)

- размещение пляжа (0,3 га);

- реконструкция АЗС №185.

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории муниципального образования Панкрушихинский сельсовет сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

На территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района существуют следующие природные процессы и явления, последствия которых могут приводить к ЧС:

- землетрясения;

- опасные экзогенные геологические процессы и явления;

- метеорологические природные опасности;

- лесные пожары.

Залесенная часть сельсовета в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний и осенний пожароопасные периоды. Относится к 2 классу пожарной опасности.

Сейсмическая активность на территории сельсовета: согласно фрагменту карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, составленной в Институте физики Земли им. Г.А. Гамбурцева РАН (под ред. В.И. Уломова), на исследуемой территории выделяется зона сейсмической активности от 6-7 баллов.

Строительство объектов необходимо осуществлять в соответствии с СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Экзогенные геологические процессы: процессы гидродинамического характера - здесь имеет место речная боковая и овражная эрозии.

Процессы гравитационной направленности -оползни, обвалы и осыпи;

Развиты процессы ветровой эрозии.

Опасные метеорологические явления: на территории Панкрушихинского сельсовета наблюдаются различные метеорологические явления, которые могут привести к ЧС.

Очень сильные ветра (25 м/сек. и более), при которых может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, а также высока вероятность обрыва линий связи и электропередач. Согласно СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия» расчётное воздействие ветровой нагрузки для территории Алтайского края, в соответствии с ветровым районированием Российской Федерации, составляет 0,84 кПа для степных районов и 0,67 кПа и 0,53 кПа для предгорных и горных районов края соответственно.

Сильный мороз (декабрь – февраль) – сохранение минимальной температуры -40 С в течение 3-х суток и более, а также аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -35 С и ниже в течение не менее 5 суток. Это может вызвать значительные затруднения в работе предприятий транспорта, животноводства.

Очень сильные дожди (июнь-август) – с количеством осадков 50 мм и более за период не более 12 часов - могут вызвать подтопление жилых домов, размывание дорог, затопление посевов.

Крупный град (июнь-середина июля) – диаметр градин 20 мм и более – в результате могут пострадать люди, объекты инфраструктуры, а также возможно повреждение сельхоз культур (потеря урожая).

Затопление и подтопление территории: одним из самых опасных природных явлений и процессов является половодье - возможен резкий подъем уровня воды, подтопление населённых пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности.

Наиболее эффективными мероприятиями по снижению и ликвидации деятельности экзогенных геологических процессов являются, прежде всего:

- срезка, выполаживание и террасирование берегового склона с одновременным укреплением его поверхности;

- организация поверхностного и подземного стока, строительство дренирующих сооружений;

- защита основания берегового склона от разрушительного воздействия реки (строительство контрбанкетов, бетонных стенок и др.).

6.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Техногенная ЧС – обстановка, при которой в результате возникновения аварии или катастрофы на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Панкрушихинского сельсовета

Таблица 6.2.1

| Источник природной ЧС | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия |  | Последствия ЧС для населения и территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| - техническая неисправность транспортных средств; - неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства; - нарушение правил дорожного движения; - неблагоприятные погодные условия. | - удар; - возгорание транспортного средства; - взрыв. |  | - травматизм и гибель людей; - пожары; - загрязнение окружающей среды; - ущерб транспортным средствам. |  |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |  |
| Потенциально опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах |  |  |  |  |
| Химически-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |
| ЧС на ядерно и радиационно-опасных объектах |  |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах |  |  |  |  |
| - техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования; - нарушение правил обращения с пожароопасными веществами. |  | - возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС и топливозаправочного пункта). |  | -травматизм и гибель людей; - пожары; - загрязнение окружающей среды; - ущерб транспортным средствам. |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |  |
| Взрывоопасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах |  |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| -износ сооружений; - техническая неисправность технологического оборудования; - нарушение правил эксплуатации объектов; - неблагоприятные погодные условия. |  | - пожары; - подтопление; - перебои в функционировании объектов (систем). |  | - травматизм и гибель людей; - загрязнение окружающей среды; - ущерб сооружениям и транспортным средствам; - нарушение условий жизнедеятельности. |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |  |
| - износ сооружений; - техническая неисправность технологического оборудования; - нарушение правил эксплуатации объектов; - неблагоприятные погодные условия. |  | - пожары; - воздействие электрического тока; - перебои в функционировании объектов (систем). |  | - травматизм и гибель людей; - загрязнение окружающей среды; - ущерб сооружениям; - нарушение условий жизнедеятельности. |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |  |
| - износ сооружений; - нарушение правил эксплуатации объектов; - неблагоприятные погодные условия. |  | - обрушение зданий и сооружений. |  | - травматизм и гибель людей; - загрязнение окружающей среды; - ущерб сооружениям; - нарушение условий жизнедеятельности. |

На территории сельсовета сохраняется вероятность возникновения ЧС на транспорте и на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства в связи с износом их основных фондов.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все мероприятия по предупреждению возможных ЧС природного и техногенного характера проводятся заблаговременно силами Администрации и МЧС Алтайского края Панкрушихинского района и Панкрушихинского сельсовета.

Для защиты населения на территории Панкрушихинского сельсовета, а также минимизации последствий, вызванных поражающими факторами различных ЧС необходимо выполнить следующий комплекс организационных и технических мероприятий наиболее важными из которых являются:

Организационно-технические мероприятия:

- заблаговременная разработка планов защиты населения в различных ЧС;

- осуществление непрерывного наблюдения, контроль и прогнозирование состояния природной и техногенной среды, с учетом особенностей территории сельсовета;

- своевременное оповещение населения и должностных лиц об угрозе возникновения ЧС, а также доведение до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- заблаговременное создание запаса оборудования, имущества и техники, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ по восстановлению поврежденных сооружений, коммуникаций и оборудования в результате ЧС.

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности. Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить причину возгорания. Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер. Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.

Мероприятия по защите территории от подтопления и затопления в результате природных процессов, должны включать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- строительство берегозащитных сооружений;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- обследование паводкоопасных территорий;

- агролесомелиорацию.

Инженерное оборудование территории от затопления и подтопления производится согласно СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85». Требования к обеспечению безопасности ГТС устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Мероприятия по предотвращению опасных метеорологических явлений и процессов:

- подземная прокладка линий связи и электропередач;

- соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач;

-устройство ливневой канализации;

- недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению;

- использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах;

- устройство пунктов обогрева;

- использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения. В летний период производить выкос травы перед объектами, производить разборку ветхих и заброшенных строений.

На территории сельсовета должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 4220 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – не имеются,

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 10 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- Пожарных водоёмов – имеется,

- Противопожарные резервуары – имеется, 100 куб.м.,

- Пожарный гидрант – имеется,

- Водозаборное устройство – имеется.

3. Расчет и обоснование количества источников противопожарного водоснабжения (ППВ).

В соответствии со ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2020.

Для Панкрушихинского сельсовета с количеством жителей более 1, но не более 5 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости).

Продолжительность тушения одного пожара принимается в соответствии с п.5.17 СП 8.13130.2020 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для Панкрушихинского сельсовета составит:

10 800 с * 10 л/с = 108 000л = 108 м3

В соответствии с п.10.3 СП 8.13130.2020 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.10.4, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.10.4 СП 8.13130.2020 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В связи с этим, радиус обслуживания одним пожарным водоёмом составляет 200 метров.

6.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относятся:

1. Инфекционные заболевания людей: эпидемическая вспышка опасных инфекционных болезней; эпидемия, пандемия; инфекционные болезни людей невыясненной этиологии; единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных болезней;

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; энзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии;

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитотия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений.

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по опасным и природно-очаговым зоонозным инфекционным заболеваниям в округе благополучная. Возможные возникновения заболеваний животных бруцеллез, туберкулез.

Потенциальным источником заболеваний людей и животных могут стать скотомогильники в результате неправильного их использования и профилактического контроля за их состоянием.

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемо территории

Обслуживание Панкрушихинского сельсовета осуществляет 56 ПЧ ФПС ГПС 8 ОФПС, расположенный в Панкрушихинском районе, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 27.

Время прибытия пожарной машины

Таблица 6.3.1

| Населенный пункт | Ближайшее противопожарное подразделение, населенный пункт | Расстояние, км | Время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Панкрушиха | с. Панкрушиха | 3 | 6 |
| п. Заречный | с. Панкрушиха | 8 | 15 |

Состав и средства пожарно-спасательного подразделения состоят из одного грузового автомобиля, марки «ЗИЛ-131». Пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования, воды и пенообразователя, а также тушения пожара водой из цистерны, открытого водоёма или водопроводной сети, воздушно-механической пеной с использованием привезённого или забираемого из постороннего резервуара пенообразователя.

Сведения о местоположении существующих и планируемых к размещению объектов регионального значения обеспечения пожарной безопасности

На территории Панкрушихинского сельсовета объекты регионального значения по обеспечению пожарной безопасности отсутствуют.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Муниципальное образование Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края наделен статусом сельского поселения законом Алтайского края от 29.12.2005 года № 142-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения.

Существующее положение: граница Панкрушихинского сельсовета внесена в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке, имеет реестровый номер 22:32-3.4 и площадь 27664,7 га.

Граница населенного пункта с. Панкрушиха внесена в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке, имеет реестровый номер 22:32-4.18 и площадь 681,2 га.

Граница населенного пункта п. Заречный внесена в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке, имеет реестровый номер 22:32-4.10 и площадь 14,9 га.

Проектом генерального плана Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края не планируется включение и исключение земельных участков в границы населённых пунктов.

Перевод из одной категории в другую.

Проектом предлагается перевод из категории земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов, в связи с заполненностью существующего кладбища на 95%. Сформирован земельный участок с кадастровым номером 22:32:030011:1635 по существующей границе действующего кладбища площадью 21686 кв. м., на землях лесного фонда.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | Площадь участка, кв. м | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Планируемая |
| Панкрушихинский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | 22:32:030011:1635 | 21686,00 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края отсутствуют.

Раздел 9. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Панкрушихинском сельсовете приведены в Таблице 9.1.

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2025 г.) | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель | га | 27664,7* | 27664,7* |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18885,5 | 18885,5 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 696,3 | 696,3 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 260,8 | 260,8 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 11,3 | 11,3 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 7813,0 | 7813,0 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га | 452,6 | 452,6 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 32,1 | 32,1 |
| 2.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,3 | 4,3 |
| 2.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 292,9 | 292,9 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 18951,8 | 18951,8 |
| 2.6 | Зона лесов | га | 7813,0 | 7813,0 |
| 2.7 | Зона кладбищ | га | 11,3 | 11,3 |
| 2.8 | Зона специального назначения | га | 9,5 | 9,5 |
| 2.9 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 19,2 | 19,2 |
| 2.10 | Производственная зона | га | 66,3 | 66,3 |
| 2.11 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 4,8 | 4,8 |
| 2.12 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 6,9 | 6,9 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 4170 | 4220 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 9,2 | 9,3 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,4 | 22,4 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 93500 | 93500 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | объект | 2 | 2 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Организации дополнительного образования | мест | 100 | 100 |
| 5.4 | Районная больница | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 5.7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. | 324 | 324 |
| 5.8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 8743,5 | 8743,5 |
| 5.9 | Предприятия общественного питания | мест | 140 | 140 |
| 5.10 | Стационарные торговые объекты | объект | н/д | 11 |
| 5.11 | Нестационарные торговые объекты | объект | н/д | 3 |
| 5.12 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км | 43,6 | 43,6 |
| 6.2 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 95,0 | 95,0 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Электроснабжение | кВт | 3,96 | 4,01 |
| 7.1.2 | Количество ПС | шт. | 1 | 1 |
| 7.1.3 | Количество трансформаторов | шт. | 43 | 43 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Водоснабжение | куб.м/сут | 750,6 | 759,60 |
| 7.2.2 | Сети водоснабжения | км. | 40,2 | 40,2 |
| 7.2.3 | Водонапорная башня | шт. | 2 | 5 |
| 7.2.4 | Артезианская скважина | шт. | 5 | 5 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Сети теплоснабжения | км | 4,389 | 4,389 |
| 7.3.2 | Котельная | шт. | 5 | 5 |
| 9 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 9.1 | Кладбище | объект/га | 2/9,1 | 2/11,3 |
| 9.2 | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | объект/га | 1/4,2 | 1/4,2 |

* площадь вычислена графически

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» (АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ «ТФГИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕД ИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (МИНТРАНС АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (АЛТАЙСКИЙ ЦГМС – ФИЛИАЛ ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 22:32:030011:1635